ПРИКАЗ

от 24.06.11 г. №568

«О введении в действие «Классификации нарушений Правил безопасности движения и эксплуатации Московского метрополитена и «Инструкции о порядке служебного расследования и учёта транспортных происшествий, связанных с нарушением Правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.07.2011 г. «Классификацию нарушений Правил безопасности движения и эксплуатации Московского метрополитена» (приложение №1) и «Инструкцию о порядке служебного расследования и учёта транспортных происшествий, связанных с нарушением Правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена» (приложение №2).

2. Заместителям начальника метрополитена, начальникам служб и электродепо обеспечить изучение и исполнение указанных документов.

3. «Классификацию нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе и в работе эскалаторов на метрополитене» (приложение №1 к приказу №158 от 14.05.1997) и «Инструкцию о порядке служебного расследования нарушений безопасности движения на метрополитене» (приложение №2 к приказу №158 от 14.05.1997) считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника метрополитена – главного ревизора по безопасности движения Титова.

Начальник метрополитена	И.С. Беседин

Приложение №1 к приказу от 24.06.11 г. №568

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник метрополитена

И.С. Беседин

24.06.11 г.

Классификация

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации Московского метрополитена

1. Нарушения безопасности движения в поездной и маневровой работе на метрополитене классифицируются:

– крушения поездов;

– аварии;

– события;

– повреждения.

2. К крушениям поездов относятся:

– столкновения поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в поездах на главных путях перегонов и станций в результате которых:

– погибли или ранены люди;

– или разбит подвижной состав до степени исключения из инвентарного парка;

– или допущен полный перерыв движения поездов на перегоне в течение более 5 часов.

3. К авариям относятся:

– столкновения поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в поездах на главных путях перегонов и станций, не имеющих последствий, указанных в пункте №2;

– столкновения и сходы подвижного состава при маневровых и других передвижениях, в результате которых:

– погибли или ранены люди,

– или разбит подвижной состав до степени исключения из инвентарного парка,

– или допущен полный перерыв в движении поездов на перегоне продолжительностью более 5 часов;

– затопление, пожар, неисправность сооружений и устройств, связанные с несоблюдением условий безопасности движения, вызвавшие полный перерыв движения поездов на перегоне продолжительностью более 5 часов.

4. К событиям относятся:

– столкновения и сходы подвижного состава при маневрах или других передвижениях, не имеющих последствий, указанных в п.3.;

– приём и отправление поезда (состава) по неготовому маршруту;

– перевод стрелки под поездом (составом);

– проезд запрещающего сигнала;

– саморасцеп поезда (состава);

– неограждение сигналами остановки места препятствия для движения поездов или места производства работ;

– ложная подача разрешающего сигнала светофора или указателя АЛС вместо запрещающего или подача более разрешающего сигнала;

– самопроизвольный уход подвижного состава;

– наезд на препятствие и тупиковые упоры;

– взрез стрелки;

– заклинивание колёсной пары в поезде;

– падение на путь деталей подвижного состава;

– нарушение габарита подвижного состава, габарита приближения оборудования, габарита приближения строений;

– неисправность подвижного состава, пути, контактного рельса, устройств электроснабжения, СЦБ, связи, тоннельных сооружений, электромеханических и других устройств, затопление, пожар, а также случаи неправильных действий обслуживающего персонала, в результате чего отменено 15 и более поездов на полной линии, или допущен перерыв в движении поездов на одном пути перегона продолжительностью 30 минут и более;

– неисправность пути, потребовавшая выдачи поездным диспетчером по заявке начальника вагона-путеизмерителя о закрытии движения на участке или ограничения скорости движения поездов до 15 км/час;

– самопроизвольное (без доклада поездному диспетчеру и без надобности) отключение устройств, обеспечивающих безопасность движения (АЛС-АРС, УАВА, УКС, УОС, тумблеров АВУ, АТ, ВН);

– открытие дверей с противоположной от платформы стороны на станции;

– не высадка пассажиров из вагонов на станции;

– отправление поезда с открытыми дверями;

– не закрепление подвижного состава затормаживающими устройствами (стояночный тормоз, ручной тормоз, тормозные башмаки) при расстановке подвижного состава;

– излом рельса под поездом (составом).

5. К повреждениям относятся:

– оставление в тоннелях или на наземных участках после ночных работ незакрепленного оборудования, инструмента и других предметов, на которые возможен наезд подвижного состава;

– проезд электропоездом предупредительного сигнального знака «Остановка первого вагона», при котором не производилась высадка и посадка пассажиров из головного вагона;

Все остальные нарушения по вине метрополитена с нарушением графика движения поездов, в результате чего отменен один и более поезд, учитываются как повреждения.

Случаи событий и повреждений, причины которых не установлены, учитываются по вине той службы, в которой они произошли.

6. Нарушения работы эскалаторов классифицируются:

– аварии;

– события;

– повреждения;

– остановки.

К авариям относятся:

– разрушение несущих частей металлоконструкции эскалаторов;

– нарушение кинематической связи в системе главного привода;

– обрыв тяговой цепи;

– неисправность эскалатора или неправильные действия обслуживающего персонала, в результате которых погибли или ранены люди.

К событиям относятся:

– случаи закрытия вестибюля станции с несколькими вестибюлями в течение 1 часа и более или станции с одним вестибюлем в течение 30 минут и более;

– запуск эскалатора с пассажирами в обратном направлении после его остановки (кроме разрешенных случаев после предупреждения пассажиров);

– случаи повреждений и перебоев в работе эскалаторов, как по неисправности оборудования, так и из-за неправильных действий обслуживающего персонала, если продолжительность простоя эскалатора 1 час и более;

– запрещение эксплуатации эскалатора инспекцией Ростехнадзора.

К повреждениям относятся случаи остановок эскалаторов по неисправности механического или электрического оборудования, из-за некачественного проведения ремонта и работ по техническому обслуживанию, из-за некачественного капитального ремонта, вследствие неправильных действий обслуживающего персонала.

К остановкам эскалаторов относятся остановки по причине падения пассажиров и попадания перевозимых пассажирами предметов в элементы эскалатора.

7. Нарушения работы лифтового хозяйства классифицируются:

– аварии;

– события;

– повреждения;

– остановки.

К авариям относятся:

– разрушения (обрыв) канатов грузоподъёмной машины;

– разрушения кабины или элементов кабины лифта;

– разрушения противовеса или элементов противовеса лифта (в результате их падения);

– неисправность механического или электрического оборудования или неправильные действия обслуживающего персонала, в результате которых погибли или ранены люди.

К событиям относятся:

– неисправность механического или электрического оборудования лифта из-за неправильных действий работников службы, вызвавших нарушения режима работы лифта продолжительностью более 24 часов;

– запрещение эксплуатации лифта инспекцией Ростехнадзора.

К повреждениям относятся:

– неисправности механического или электрического оборудования лифта из-за неправильных действий работников службы, вызвавших нарушения режима работы лифта продолжительностью более одного часа;

– неисправность механического или электрического оборудования, вызвавшая остановку лифта с пассажирами в течение 30 минут и более после поступления заявки в аварийную службу.

К остановкам лифтов относятся остановки по причинам нарушения пассажирами «Правил пользования лифтом», нарушения внешнего питания лифта, штатное срабатывание устройств безопасности лифта, повреждения пассажирами механического или электрического оборудования.

8. Нарушения работы устройств пассажирской автоматики классифицируются:

– события;

– повреждения.

К событиям относятся:

– случаи закрытия вестибюля станции с несколькими вестибюлями в течение 1 часа и более или станции с одним вестибюлем в течение 30 минут и более.

К повреждениям относятся:

– случаи неисправности половины или более устройств пассажирской автоматики одного вестибюля станции.

НЗГРБ	В.В.Титов

Приложение №2 к приказу от 24.06.11 г. №568

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник метрополитена

И.С. Беседин

24.06.11 г.

Инструкция

о порядке служебного расследования и учёта транспортных происшествий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена

1. Общие положения

1.1. Служебное расследование нарушений безопасности движения производят руководители метрополитена, служб, аппарата главного ревизора по безопасности движения.

1.2. При служебном расследовании должны быть выявлены все обстоятельства, при которых произошло нарушение безопасности движения, причины нарушения, его последствия и виновные лица. На основе материалов расследования и проведенных проверок разрабатываются и осуществляются мероприятия по предупреждению повторения подобных нарушений безопасности движения.

1.3. В отдельных случаях, для необходимых исследований и испытаний, связанных с определением причины нарушений безопасности движения метрополитеном, могут привлекаться научные организации.

1.4. Руководители метрополитена и соответствующих подразделений несут ответственность за сохранность предметов и материальных следов крушения, аварии и всех случаев событий на весь период служебного расследования. Решения о направлении предметов и материальных следов на исследование и испытания принимаются лицами, производившими служебное расследование.

1.5. Ответственность за правильность классификации нарушения безопасности движения, своевременное и полное оформление материалов расследования несёт заместитель начальника метрополитена – главный ревизор по безопасности движения.

2. Задачами служебного расследования транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, событий являются:

2.1. Принятие мер по оказанию помощи пострадавшим, восстановлению движения и ликвидации последствий.

2.2. Оценка фактического состояния подвижного состава, а также объектов инфраструктуры метрополитена требованиям нормативных документов, регламентирующих безопасность движения.

2.3. Оценка действий персонала и должностных лиц, действия которых привели или способствовали возникновению транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил безопасности движения событий с указанием невыполненных положений нормативных документов.

3. Действия работников, участвующих в служебном расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена:

3.1. Передача информации о нарушении безопасности движения производится незамедлительно в соответствии с установленным на метрополитене порядком.

3.2. Служебное расследование крушений и аварий возглавляют начальник метрополитена и заместитель начальника метрополитена – главный ревизор по безопасности движения, расследование всех случаев событий возглавляет заместитель начальника метрополитена – главный ревизор по безопасности движения или его заместитель. Все остальные случаи нарушений безопасности расследуются и разбираются в электродепо, службах и дистанциях, работники которых допустили нарушение безопасности.

3.3. В расследовании должны участвовать руководители причастных служб, электродепо и дистанций, работники которых допустили нарушение безопасности.

3.4. Все нарушения безопасности расследуются с участием ревизоров по безопасности движения.

3.5. Изымается накопитель информации систем регистрации параметров движения.

3.6. Составляется схема разрушения пути и расположения подвижного состава, следов схода его с рельсов с привязкой к пикетам, начала схода и места остановки подвижного состава.

3.7. Производится фотографирование общего вида последствий и повреждений подвижного состава и объектов инфраструктуры метрополитена, обнаруженных посторонних предметов, положений деталей и узлов подвижного состава.

3.8. Составляются документы осмотра места транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена событий, технического состояния подвижного состава и объектов инфраструктуры.

3.9. Берутся письменные (в необходимых случаях с использованием аудио и видеозаписи) объяснения лиц, причастных к транспортным происшествиям, и иным, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена событиям, а также других очевидцев.

4. Порядок оформления результатов служебного расследования:

4.1. После выяснения причин крушения, аварии или события, определения виновных работников и установления степени повреждения пути, подвижного состава, сооружений и других устройств, но не позднее 24 часов с момента происшествия, начальником соответствующей службы совместно с ревизором по безопасности движения составляется акт служебного расследования в четырех экземплярах. Указанный акт утверждается заместителем начальника метрополитена – главным ревизором по безопасности движения.

4.2. Обстоятельства крушения или аварии в пятидневный срок разбираются у начальника метрополитена. Материалы расследования направляются в транспортную прокуратуру Московского метрополитена и в соответствующую службу метрополитена. Все случаи событий в трехдневный срок разбираются у заместителя начальника метрополитена – главного ревизора по безопасности движения.

4.3. Все случаи нарушений безопасности разбираются в линейном подразделении. Разбор и оформление материалов должны быть закончены не позднее, чем в трёхдневный срок. По результатам расследования и разбора обстоятельств нарушений безопасности соответствующими службами и электродепо разрабатываются и осуществляются меры по недопущению его повторения.

5. Материалы служебного расследования должны содержать следующие документы:

5.1. Акт служебного расследования, техническое заключение.

5.2. Список пострадавших с предварительными диагнозами.

5.3. Акты о повреждении подвижного состава и объектов инфраструктуры метрополитена.

5.4. Материалы, полученные с применением фото– и киносъёмки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации, подтверждающие причины транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил безопасности движения, схемы с указанием имеющихся отступлений от норм содержания и повреждений подвижного состава и объектов инфраструктуры.

5.5. Результаты расшифровки модуля памяти или кассеты регистрации параметров движения подвижного состава.

5.6. Результаты проведенных экспериментов и расчёты (если они производились).

5.7. Копия исполненного графика движения поездов.

5.8. Сведения о лицах, причастных к случившемуся, их объяснения, сведения о режиме труда и отдыха, о результатах последних испытаний в знании правил технической эксплуатации, других нормативных актов и должностных инструкций, а также заключение о медицинском освидетельствовании, необходимость которого определяется в каждом конкретном случае.

5.9. Материалы служебного расследования хранятся:

– по крушениям и авариям в Управлении метрополитена и соответствующих службах метрополитена с последующей передачей в архив согласно установленному порядку;

– по случаям событий и повреждений в соответствующих службах, линейных подразделениях и в аппарате главного ревизора по безопасности движения.

НЗГРБ	В.В.Титов