БИЛЕТ №20

1. Какие требования предъявляются Правилами технической эксплуатации к расстановке светофоров, их видимости?

Светофоры устанавливаются с правой стороны по направлению движения поездов или над осью пути.

В однопутных тоннелях на правосторонних кривых малых радиусов, а также в случае отсутствия габарита для установки светофоров с правой стороны разрешается установка светофоров с левой стороны по направлению движения.

Светофоры должны устанавливаться так, чтобы подаваемые ими сигналы нельзя было принимать с поезда за сигналы, относящиеся к смежным путям.

Показания светофоров должны быть отчётливо различимы с рабочего места машиниста поезда на расстоянии не менее расчётного тормозного пути, определённого для данного места при полном служебном торможении с максимальной установленной скорости, а на подъёмах – с максимальной реализуемой скорости.

В местах, где по условиям плана и профиля пути обеспечить указанные выше условия не представляется возможным, устанавливается предупредительный светофор или на предшествующем светофоре устанавливается предупредительное сигнальное показание – жёлтый огонь.

Если видимость светофора с жёлтым огнём недостаточна, то на светофоре, предшествующем светофору с жёлтым огнём, устанавливается сигнальное показание – одновременно горящие жёлтый и зелёный огни.

2. Что относится к постоянным сигнальным знакам?

Предельные столбики или рейки указывают место, далее которого на пути нельзя устанавливать подвижной состав в направлении стрелочного перевода или глухого пересечения.

Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья, а предельные рейки – в междупутье, в местах, где расстояние между осями сходящихся путей достигает размеров, предусмотренных Правилами технической эксплуатации.

Знаки «Граница станции» указывают границы станции.

Предупредительными сигнальными знаками являются:

- знак «Предельно допускаемая скорость» устанавливается в местах, определенных приказом начальника метрополитена;

- световой знак «Т сбор» – место начала сбора схемы на тормоз для поезда, оборудованного устройствами автоматического управления; если световой знак «Т сбор» не горит – машинист должен остановить поезд на станции, применяя электрическое или пневматическое торможение;

- знак «С» перед кривым участком пути, стрелочным переводом, тоннелем требует подачи звукового сигнала хозяйственными поездами, первым электропоездом, а также всеми электропоездами при нахождении людей в тоннеле, при включенном освещении в тоннеле;

знаки «Включить тяговые двигатели» и «Отключить тяговые двигатели»; в зависимости от режима вождения эти знаки могут дополняться буквами или цифрами;

- знак «Т» – начало экстренного торможения при входе на станцию или путь оборота состава, если машинистом не было своевременно применено служебное торможение; «Т начало» – место начала подтормаживания поезда на перегоне; «Т конец» – место конца подтормаживания поезда;

- знак «Остановка первого вагона» устанавливается на пути у пассажирских платформ или на путевой стене на станциях открытого типа;

- освещаемый знак «Остановка первого вагона» устанавливается с правой стороны по ходу движения на станциях закрытого типа. Рядом с освещаемым знаком располагается табличка с названием станции и номером пути. Допускается размещение освещаемого (или неосвещаемого со светоотражателями) знака «Остановка первого вагона» на путях оборота станций;

- знак «Опасно» размещается с правой стороны по ходу поезда на подходах к станциям закрытого типа, в местах стыковки тоннелей круглого сечения с прямоугольными, а также в местах стесненного габарита, опасных для нахождения людей при движении поездов. Цифра под знаком «Опасно» указывает длину опасной зоны. В случае нахождения людей в опасной зоне машинист обязан принять меры к немедленной остановке поезда;

- знаки «4», «5», «б», «7», «8» – остановка первого вагона соответственно четырех-, пяти-, шести-, семи- или восьмивагонного состава;

- знаки «1уп(1о)», «2уп(2о)», «3уп(3о)», «4уп(4о)» – остановка первого вагона для отстоя составов;

- знак «Телефон» показывает место расположения ближайшего телефона связи;

- знак «Граница рельсовой цепи» устанавливается с правой стороны по ходу поезда у изолирующих стыков, а в пределах платформы — на шпале для указания машинисту номера преследованной рельсовой цепи и места возможной смены сигнального показания АЛС в кабине управления поездом;

- знак «Ограждение сходного устройства на станционный путь» устанавливается на станции у сходных устройств с платформы на путь на шпале между ходовыми рельсами (в тоннеле на расстоянии 140 м для четырех-, пятивагонного состава и для шести-, восьмивагонного состава 200 м от сходного устройства);

- знак «Ограждение металлоконструкций (МК)» устанавливается перед металлоконструкцией на расстоянии не менее 100 м, после МК – на расстоянии не менее 200 м.

В необходимых случаях в соответствии с указаниями Управления метрополитена некоторые сигнальные знаки могут быть световыми, освещаемыми или со светоотражателями. (ИС, пп. 6.5.-6.8.)

3. Организация двустороннего движения.

«При перерыве в движении пассажирских поездов по одному из путей двухпутного участка (перегона) по другому его пути для перевозки пассажиров по приказу поездного диспетчера допускается двухстороннее движение, обслуживаемое одним составом при управлении локомотивной бригадой.

Движение поезда в правильном направлении должно производиться по сигнальным показаниям светофоров, сигнальным показаниям АЛС со скоростью не более установленной для данного участка пути (перегона), а в неправильном направлении – со скоростью не более 35 км/ч» (п. 18.27 Правил технической эксплуатации).

Двухстороннее движение поезда на закрытом пути перегона (участка) производится при управлении поездом локомотивной бригадой.

Временно, до прибытия помощника машиниста, допускается движение поезда под управлением машиниста в правильном направлении по сигналам светофоров и сигнальным показаниям АЛС с установленной скоростью; в неправильном направлении — с включенными устройствами АЛС-АРС при нажатой педали (кнопке) бдительности со скоростью не более 20 км/ч.

После прибытия помощника машиниста движение поезда в неправильном направлении производится с отключенными устройствами АЛС-АРС со скоростью не более 35 км/ч.

Переход на двухстороннее движение по одному из путей двухпутного участка производится по приказу поездного диспетчера с закрытием пути перегона (участка), на котором будет происходить двухстороннее движение, и путей станций, ограничивающих данный перегон (участок). В этом случае поездной диспетчер дает приказ с правом въезда поезда на пути станций, ограничивающих закрываемый путь перегона (участка).

В тех случаях, когда это целесообразно, поездной диспетчер должен организовать раздельное двухстороннее движение поездов на нескольких перегонах с использованием исправной части обоих путей.

До передачи приказа об организации двухстороннего движения поездной диспетчер должен:

- определить границы закрываемого пути перегона (участка) и станции, где временно будет производиться оборот составов;

- вызвать дежурных по постам централизации и дежурных по станциям, ограничивающим закрываемый участок и входящим в этот участок, предупредить их о предстоящей организации двухстороннего движения, об установке переносных сигналов остановки на станциях, ограничивающих закрываемый путь перегона (участка);

- прекратить отправление поездов на путь перегона, прилегающего к станции, ограничивающей закрываемый путь перегона (участка) со стороны правильного направления;

- принять меры к удалению поездов с пути перегона (участка), где должно быть организовано двухстороннее движение, и с пути перегона, прилегающего к станции, ограничивающей закрываемый путь перегона (участка) со стороны правильного направления;

- уточнить по показаниям табло диспетчерской централизации или через дежурных по постам централизации и дежурных по станциям свободность закрываемого пути перегона (участка) и правильность положения стрелок, проверить, надеты ли на кнопки (рукоятки) этих стрелок красные колпачки;

- вызвать машиниста поезда, которому предстоит работать при двухстороннем движении, уточнить номер маршрута и предупредить его о предстоящей организации двухстороннего движения;

- вызвать из пункта смены локомотивных бригад помощника машиниста.

Если на станции, ограничивающей закрываемый путь перегона (участка), со стороны правильного направления входные светофоры полуавтоматического действия, то эти светофоры должны быть закрыты, а если входные светофоры автоматического действия, то дежурным по станции должен быть установлен в торце платформы переносной сигнал остановки со стороны прибытия поездов в правильном направлении.

Приказ поездного диспетчера об организации двухстороннего движения передается после установки переносных сигналов остановки.

Правом на передвижение поезда на закрытом пути перегона (участка) при двухстороннем движении служит выданная машинисту копия приказа поездного диспетчера о закрытии пути перегона (участка), выписанная на бланке по форме, предусмотренной в п. 1.42 настоящей Инструкции.

При двухстороннем движении до отправления поезда с начальной станции дежурный по посту централизации, а на станции без путевого развития – дежурный по станции отправления проверяет через поездного диспетчера действие предупреждений на пути следования и при их наличии выдает письменное предупреждение машинисту.

На отправление поезда с начальной станции разрешение дает машинисту поездной диспетчер.

На всех станциях дежурные по станциям или дежурные по приему и отправлению поездов должны при отсутствии препятствий для движения поезда подавать сигнал «поезд готов к отправлению».

При двухстороннем движении на закрытом пути перегона (участка) движение поезда в правильном направлении производится по сигналам светофоров, сигнальному показанию АЛС При сигнальном показании «0» или «НЧ» («ОЧ»), запрещающем показании светофора движение поезда в правильном направлении производится порядком, установленным Правилами технической эксплуатации.

Движение поезда на закрытом пути перегона (участка) в неправильном направлении производится порядком, установленным в п 1 48 настоящей Инструкции.

До отправления поезда в неправильном направлении машинист должен подготовить состав к движению порядком, установленным в п 1 45 настоящей Инструкции.

Если при движении в правильном направлении поезд проследовал изолированный участок при сигнальном показании АЛС «НЧ» («ОЧ») или проследовал светофор при запрещающем показании, то при движении в неправильном направлении по этому перегону скорость следования поезда должна быть не более 20 км/ч.

Допускается движение:

- на перегоне между станцией, где временно производится оборот составов, и станцией, ограничивающей путь перегона (участка), где организовано двустороннее движение, состава, который используется для двустороннего движения на закрытом пути;

- на перегоне (участке) между станцией, где временно производится оборот составов, и смежной конечной станцией линии, поезда, назначенного поездным диспетчером

Отправляют поезда на указанный перегон в правильном направлении — по сигналам светофоров, сигнальному показанию АЛС, а в неправильном направлении – по разрешению на бланке с красной полосой по диагонали (форма бланка дана в п. 1.65).

Выдает разрешение на бланке с красной полосой по диагонали дежурный по посту централизации или дежурный по станции по указанию поездного диспетчера после проверки правильности установки и замыкания стрелок по маршруту следования поезда на станцию, указанную в разрешении.

Выдача разрешения на бланке с красной полосой по диагонали на отправление поезда в неправильном направлении со станции, ограничивающей закрытый для двухстороннего движения участок, или с конечной станции линии на смежную станцию, где временно производится оборот составов, допускается с соблюдением следующих условий:

- перегон, прилегающий со стороны правильного направления к станции, где временно производится оборот составов, должен быть свободен от поездов, и огражден переносными сигналами остановки, которые устанавливают и снимают дежурные по станциям по указанию поездного диспетчера;

- встречный поезд, следующий в правильном направлении, должен быть задержан у переносного сигнала остановки на станции, смежной со станцией, где временно производится оборот составов.

Разрешение на бланке с красной полосой по диагонали дает право машинисту отправиться со станции и следовать в неправильном направлении со скоростью не более 20 км/ч и право въезда на станцию со скоростью не более 10 км/ч. Это разрешение действительно на следование по перегону только один раз. (ИД, пп. 1.55-1.65)

4. Порядок действия локомотивной бригады при обнаружении посторонних лиц на путях метрополитена в период движения электропоездов, при получении сообщения об этом или сигнала УКПТ.

В случае обнаружения на путях людей, не подающих световой сигнал при приближении поезда, машинист, подав оповестительный сигнал, обязан:

- если человек (группа людей) находится в габарите подвижного состава, принять меры по немедленной остановке поезда и далее действовать в зависимости от сложившихся обстоятельств;

- если человек (группа людей) находится вне габарита подвижного состава и нет возможности остановить поезд перед ним (ними), максимально снизить скорость и проследовать на станцию;

- об обнаружении людей на путях и принятых мерах сообщить поездному диспетчеру;

- если люди, обнаруженные на путях, посажены в поезд, то передать их дежурному по станции или работнику милиции на ближайшей станции.

Получив сообщение от машиниста, дежурного по станции или другого работника метрополитена об обнаружении людей на путях, поездной диспетчер обязан:

- дать распоряжение о включении всех групп освещения в тоннеле по обоим путям данного перегона, а на наземном участке – при плохой видимости;

- предупреждать по поездной радиосвязи о наличии людей машинистов поездов, следующих по обоим путям. Предупреждение машинистов начинать с поездов, находящихся на данном перегоне и отправляющихся со станций на этот перегон;

- организовать встречу поездов станционными работниками или работниками милиции на станциях, ограничивающих перегон.

Если на станционном пути в пределах пассажирской платформы будет обнаружен человек (группа людей), дежурный по станции обязан:

- принять меры к остановке поезда, прибывающего на станцию;

- сообщить о случае поездному диспетчеру и при необходимости затребовать снятие напряжения с контактного рельса;

- вывести человека (группу людей) на платформу станции через торцовую дверь.

Машинист, получив предупреждение о наличии человека (группы людей) на перегоне (пути следования поезда), обязан:

- внимательно следить за свободностью пути и вести поезд со скоростью, при которой можно остановить поезд служебным торможением, не доезжая до человека (группы людей);

- после остановки поезда предупредить человека (группу людей) об опасности прикосновения к контактному рельсу, при необходимости затребовать снятие напряжения с контактного рельса, взять человека (группу людей) на поезд и сообщить об этом поездному диспетчеру;

- передать человека (группу людей) дежурному по станции или работнику милиции на ближайшей станции.

После сообщения машиниста или дежурного по станции об удалении людей с пути или сообщения работника по должности не ниже машиниста-инструктора, инспектора по контролю за состоянием пути о том, что люди на перегоне не обнаружены, поездной диспетчер должен дать распоряжение об отмене выдачи предупреждений на поезда и об отключении освещения в тоннеле и при хорошей видимости — на наземном участке.

При обнаружении посторонних лиц на парковых путях дежурный по посту централизации предупреждает по громкоговорящему оповещению об опасности прикосновения к контактному рельсу и сообщает машинистам маневрирующих составов с о нахождении посторонних лиц на путях.

Дежурный по электродепо и дежурный по посту централизации должны принять меры по удалению посторонних лиц. (ИД, пп. 1.95-1.101)

5. Признаки проворота кулачка карданной муфты. Порядок действий машиниста при данной неисправности.

Признаки: при следовании поезда на тяговом режиме слышен пронзительный свист, напоминающий звук сирены.

Остановить поезд, определить неисправный вагон, если это возможно, по звуку и отключить на нём РУМ. Если определить неисправный вагон не удалось, высадить пассажиров из поезда, отключить РУМ на части вагонов, где был слышен звук во время движения, и привести поезд в движение. Если шум не исчез, остановить поезд, включить отключенные РУМ, и отключить РУМ на остальных вагонах. Следовать в ПТО. При невозможности дальнейшего следования вызвать ПВС.

6. Какие правила безопасности следует соблюдать при устранении неисправности на подвижном составе во время работы на линии?

8.2. Машинист или его помощник должны сходить с электроподвижного состава лишь после полной остановки поезда, держась обеими руками за поручни, предварительно внимательно осмотрев место остановки.

8.3. Если при осмотре подвижного состава в стесненных габаритах создается опасность касания токонесущих частей или контактного рельса, необходимо снять напряжение с контактного рельса установленным порядком.

В случае остановки поезда на двухпутном участке напряжение, при необходимости, должно быть снято с обоих путей.

8.4. В случае снятия напряжения с контактного рельса при следовании поезда на двухпутном участке локомотивная бригада обязана остановить поезд, не доезжая до головного вагона стоящего на соседнем пути поезда.

8.5. Перед осмотром состава с левой стороны на двухпутном участке необходимо остановить встречный поезд на соседнем пути.

Отжатие башмаков токоприемников вагонов разрешается производить только при снятом напряжении с контактного рельса.

8.7. Перед уходом из кабины управления на путь для осмотра подвижного состава и других целей машинист обязан затормозить головной вагон ручным (стояночным) тормозом, а на уклоне 0,010 и более затормозить состав ручными (стояночными) тормозами в зависимости от уклона, на котором находится поезд, и количества вагонов в поезде, отпустить пневматические тормоза и проверить надежность торможения поезда (состава) по отсутствию скатывания, взять с собой реверсивную ручку КВ и фонарь.

Осмотр состава машинист должен производить в головном уборе.

8.8. Категорически запрещается поворот вала КРУ из одного положения в другое или включение кнопки резервного реверсирования (КРР) при включенной кнопке «Резервный пуск», так как КРУ и КРР не имеют искрогашения.

8.9. При направлении помощника машиниста для проверки состояния подвижного состава машинист обязан дать ему указания:

- обеспечить предупреждение травматизма пассажиров при закрытии торцовых дверей;

- после закрытия дверей поезда подать сигнал отправления и через окно или боковую дверь кабины вагона наблюдать за беспрепятственным проследованием поезда по станции до входа головного вагона в тоннель, а в случае необходимости остановить поезд краном экстренного торможения (стоп-краном);

- во всех случаях проверки состояния вагона или устранения неисправности возвращаться в кабину головного вагона, только убедившись в нормальной работе оборудования и возможности дальнейшего безопасного следования;

- в случаях, требующих немедленной остановки поезда, остановить его краном экстренного торможения;

- выполнять правила личной безопасности.

Примечания: 1. При переходе из вагона в вагон должны строго выполняться требования п. 7.3. настоящего пособия с обязательным предупреждением пассажиров о соблюдении ими личной безопасности при открытии и закрытии торцовых дверей. Запрещается открывать и закрывать торцовые двери во время набора скорости и торможения. Закрывать двери плавно, без рывков.

2. При наблюдении вдоль поезда через боковую дверь или окно кабины нельзя высовываться за пределы боковых стенок вагона более чем на 100 мм, соблюдая особую осторожность и учитывая, что габарит приближения оборудования тоннеля в спокойном состоянии подвижного состава равен 300 мм, в движении этот габарит снижается до 200 мм, а при неисправности подвешивания вагона – до 70 мм.

3. При необходимости замены низковольтного предохранителя реверсивная рукоятка КВ должна быть установлена в «0» положение; выключатель цепи, в которой установлен заменяемый предохранитель, должен быть отключен. Работу производить специальными клещами с изолированными губками во время стоянки поезда на станции.

8.16. Запрещается во время движения поезда:

  - открывать и закрывать смотровые люки в полу вагона, а также смотровые люки тяговых двигателей. При необходимости делать эту работу заблаговременно, при стоянке состава;

  - открывать и закрывать окна в вагоне;

  - производить какие-либо работы по замене и регулировке оборудования, в том числе менять лампы сигнальных фонарей и регулировать звуковой пневматический сигнал.

При наблюдении вдоль состава через открытую дверь кабины из-за отсутствия поездного зеркала заднего вида (разбилось в пути следования) запрещается держать в руках микрофон поездного радиооповещения. (ОТ и БД)

7. Назначение и работа полупроводниковых приборов. В каких цепях на вагонах метрополитена они установлены? Возможные неисправности.

Полупроводниковые приборы – диоды, транзисторы, тиристоры. Тиристоры необходимы для осуществления тиристорного торможения при скоростях 60-80км/ч. Установлены в силовой схеме вагонов (тиристорный ключ).

Диоды необходимы для обеспечения прохождения тока только в одном направлении. Установлены в схеме управления дверьми.

Транзисторы установлены в электронных схемах (радиооповещение, АРС, и т.д.).

Основная неисправность – пробой. Из-за пробоя может возникнуть постороннее питание на других проводах или отсутствие питания.

8. Порядок отключения неисправного воздухораспределителя. Работа органов воздухораспределителя при отключении и отпуске тормоза вручную.

С правой стороны закрыть разобщительные краны ТЦ 3-х ходовой и ОТЦ 2-х ходовой. При этом ТЦ отсекаются от неисправного ВР и одновременно сообщаются с Атмосферой через отверстие крана ТЦ. С левой стороны закрыть кран ВР 3-х ходовой. При этом воздух из ТЦ выходит в Атмосферное отверстие крана ВР. НМ отсекается от ВР. При отключении слева рекомендуется потянуть за тросик отпускного клапана. При этом воздух из рабочей камеры выходит в атмосферу, магистральная диафрагма прогибается вниз, открывается атмосферный клапан над режимной диафрагмой, что ускоряет выпуск воздуха из ТЦ. При неисправности крана ВР надо его восстановить, закрыть ЗР и открыть сливной краник запасного резервуара. Воздух из ТЦ выйдет через сливной краник ЗР. Во всех случаях после отключения убедиться в отпуске тормоза по отходу колодок или показанию манометра.

При отпуске тормоза вручную давление из рабочей камеры поступает в Атмосферу. При этом давление снизу магистральной диафрагмы уменьшается до 0. Диафрагма прогибается вниз. Дальнейшая работа аналогична работе при отпуске тормоза.

9. Как усилие на малой шестерне вала тягового двигателя реализуется в виде поступательного движения вагона?

10. Как по пуско-тормозной диаграмме определить величину тяги или тормозной силы вагона на любой позиции РК?

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Новогиреево» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Новогиреево» из электродепо «Черкизово»)?

По синему сигналу светофора Е-1 скорость 20 км/ч из-за уклона, по синим сигналам светофоров НВ-9, НВ-7, НВ-5, НВ-3 следуем по соединительной ветви, с видимости синего сигнала светофора НВ-1 с индикатором 1 скорость 35 км/ч – выезжаем на 1 путь станции Новогиреево, где получаем расписание. На перегоне Перово-Шоссе Энтузиастов уклон 45 ‰, скорость 60 км/ч. На перегоне Площадь Ильича-Марксистская по синему сигналу светофоров МР-307(В), МР-303(3) заезжаем на соединительную ветвь, скорость 35 км/ч до светофора ТГ-5, по л/б показанию светофора ТГ-5 скорость 15 км/ч до светофора Н, который расположен на правой кривой малого радиуса. По л/б светофора Н следуем до сигнала «ОП» Кольцевой линии, после перехода в хвостовую кабину следуем по 1 пути Кольцевой линии до станции Павелецкая. Со станции Павелецкая по л/б светофора ПА-305(В) отправляемся на ветвь до светофора Вм, расположенного на правосторонней кривой, скорость подъезда 15 км/ч, при зелёном огне светофора Вм скорость 35 км/ч, до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Какие типы вагонов эксплуатируются на метрополитене и их характерные отличия?

На метрополитене используются типы «Е», «Еж-3», 81.717 (модификации .5, .5М), 81.714 (модификации .5, .5М), «Яуза».

«Еж-3» переходная модель между «Е» и номерной серией. Модификации .5 и .5М – дальнейшее развитие номерной серии.

БИЛЕТ №21

1. Какие общие требования предъявляются ПТЭ к подвижному составу и его содержанию?

Подвижной состав должен содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем его бесперебойную работу и безопасность движения.

Предупреждение появления каких-либо неисправностей и обеспечение установленных сроков работы подвижного состава должно быть главным в работе лиц, ответственных за его техническое обслуживание и ремонт.

Типы и основные характеристики вновь строящегося подвижного состава утверждаются порядком, установленным правительством. Чертежи основных узлов, технические условия утверждаются поставщиком по согласованию с Управлением метрополитена.

Технические условия на постройку подвижного состава хозяйственного назначения: электровозов, мотовозов, дрезин, платформ, агрегатов и машин специального назначения утверждает Управление метрополитена.

Все элементы вагонов по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с наибольшими скоростями, установленными техническими условиями на вагон метрополитена.

Вносить изменения в конструкцию принятого в эксплуатацию подвижного состава допускается только с разрешения начальника метрополитена по согласованию с разработчиком подвижного состава.

Подвижной состав должен удовлетворять требованиям габарита подвижного состава, установленного Государственным стандартом. Наименьшее расстояние от низа частей подвижного состава, находящегося в эксплуатации, до верхнего уровня головок рельсов, а также порядок проверки этого расстояния устанавливаются Управлением метрополитена.

Вновь построенный подвижной состав до сдачи его в эксплуатацию должен быть испытан и принят от завода-поставщика порядком, установленным Управлением метрополитена.

Каждая единица подвижного состава должна иметь следующие отличительные четкие знаки и надписи: номер, табличку завода-изготовителя, вес тары, таблички и надписи об освидетельствовании резервуаров и контрольных приборов. Другие знаки и надписи на подвижном составе наносятся порядком, установленным Управление» метрополитена.

На каждую единицу подвижного состава должен вестись технический паспорт, содержащий технические и эксплуатационные характеристики.

Электропоезда должны быть оборудованы скоростемерами, устройствами автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС), диагностики и регистрации работоспособности подвижного состава, поездной радиосвязью и техническими средствами информации пассажиров, а также могут быть оборудованы устройствами автоматического управления движением поездов.

В пассажирском помещении вагона должны быть установлены краны отключения электропневматического управления дверями для возможности открытия их вручную.

Вагоны должны быть оборудованы устройствами громкоговорящего оповещения пассажиров и экстренной связью «пассажир-машинист».

Электрическое оборудование вагонов должно иметь защитную аппаратуру от перегрузки, токов короткого, замыкания и перегрева. В отсасывающую сеть от подвижного состава не должны поступать токи, нарушающие нормальное действие устройств СЦБ и связи. (ПТЭ, пп. 11.2-11.12)

2. Ручные и звуковые сигналы при манёврах.

При маневрах подаются ручные и звуковые сигналы:

«Двинуться маневрирующему составу или локомотиву в направлении подаваемого сигнала» – днем на наземных путях движением над головой развернутого желтого флага, ручного диска, ночью и в тоннелях – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем или одним длинным звуком;

«Двинуться маневрирующему составу или локомотиву, удаляясь от подаваемого сигнала» – днем на наземных путях движением у ног развернутого желтого флага, ручного диска, ночью и в тоннелях – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем или двумя длинными звуками;

«Тише» – днем на наземных путях медленным движением вверх и вниз развернутого желтого флага, ручного диска, ночью и в тоннелях – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем или двумя короткими звуками;

«Стой!» – днем на наземных путях движениями по кругу развернутого красного или желтого флага, ручного диска, ночью и в тоннелях – ручного фонаря с любым огнем или тремя короткими звуками.

Звуковые сигналы при маневрах подаются ручным свистком. Сигналы при маневрах должны повторяться свистками маневрирующего состава (локомотива), подтверждающими принятие их к исполнению.

Все сигналы должны подаваться таким образом, чтобы они могли быть правильно восприняты машинистом того маневрового состава или локомотива, к которому они относятся. Работник, подающий сигнал, должен находиться в поле зрения машиниста и при подаче сигнала к нему лицом. (ИС, пп. 7.3-7.5)

3. Порядок действий машиниста, если состав (поезд) был остановлен колёсными парами первой тележке на рамном рельсе и остряке стрелки, установленной не по маршруту.

Если колёсные пары первой тележки головного вагона остановились на рамном рельсе и остряке стрелки, установленной для движения по другому пути, и не перескочили через отведённый остряк, то состав, (поезд) по заявке машиниста и по приказу ДЦХ следует продвинуть на 5-6 м назад (в неправильном направлении). (ИД, п. 2.27)

4. Через какое время перерыва в работе машинист теряет класс квалификации?

Машинисты электропоездов, имевшие перерыв в работе более трех лет, теряют право на ранее присвоенный класс квалификации. При перерыве в работе от одного года до трёх лет за такими машинистами ранее присвоенный класс квалификации сохраняется в течение 6 месяцев. В течение этого срока они обязаны сдать теоретические испытания на подтверждение ранее присвоенного класса квалификации в соответствующих комиссиях согласно пункту 8 настоящего Положения. В случае несдачи теоретических испытаний в указанный срок класс квалификации им присваивается на общих основаниях в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

За руководителями и специалистами управления метрополитена и электродепо, а также за машинистами электропоездов и машинистами-инструкторами локомотивных бригад, избранными на выборную работу, при переходе на работу машинистом электропоездов ранее присвоенный класс квалификации сохраняется в течение 6 месяцев, В течение этого срока они обязаны сдать теоретические испытания на подтверждение ранее присвоенного класса квалификации в соответствующих комиссиях согласно пункта 8 настоящего Положения. В случае не сдачи теоретических испытаний в указанный срок класс квалификации им присваивается на общих основаниях в порядке, предусмотренном настоящих Положением. (П-02/99 ТЭ, п. 11)

5. При следовании по перегону произошло экстренное самопроизвольное торможение.

Перевести ручку крана машиниста в пятое положение, полностью разрядить ТМ. После остановки поезда отключить АРС, сделать выдержку 20-30 сек, отпустить тормоза, проверить скатывание. Доложить о случившемся ДЦХ с указанием места начала торможения. Если тормоз не отпустил, затормозить состав стояночными тормозами в зависимости от уклона. Ручку крана машиниста оставить в первом положении. Осмотреть вагон, где происходит утечка. При осмотре обнаружено срабатывание автостопного устройства головного вагона. Осмотреть автостопное устройство, при повреждении его принять меры по обеспечению безопасности дальнейшего движения. Отключить УАВА.

Если открыт стоп-кран, закрыть его.

Если обнаружена неисправность рукава тормозной магистрали, закрыть концевые краны ТМ неисправной пары рукавов. В хвостовой части поезда открыть краны двойной тяги. При наличии в головной части поезда не менее половины действующих тормозов следовать со скоростью, установленной ПТЭ. При наличии в головной части поезда менее половины действующих пневматических тормозов вызвать вспомогательный поезд в неправильном направлении. После сцепления поездов следовать со скоростью не более 35 км/ч. Машинист неисправного состава должен находиться в первом вагоне части поезда с недействующими тормозами. Если обнаружена неисправность воздухопровода ТМ, закрыть концевые краны ТМ на смежных вагонах. Отпустить пневматический тормоз на неисправном вагоне и отключить ВР, отпустить тормоза в хвостовой части поезда. Дальнейшее следование зависит от количества действующих тормозов. При отключении ВР на хвостовом вагоне при отсутствии стояночного тормоза или его неисправности вызвать вспомогательный поезд в правильном направлении. При неисправности воздухопровода ТМ головного или хвостового вагона отключить АВУ-045.

6. Какие правила безопасности следует соблюдать при сцепке вагонов?

9.18. Стоящие вагоны, с которыми будет производиться сцепка, должны быть надежно заторможены (в количестве не менее одного вагона).

Перед сцепкой машинист, после предварительной остановки за 10 метров, должен остановить состав (вагон) на расстоянии 1,5-2 метров от стоящих вагонов.

9.19. Дежурный по электродепо или его помощник убеждается в том, что крышки ЭКК автосцепок открыты и зафиксированы, краны пневмоприводов ЭКК находятся в положении «отключено», уплотнительные кольца пневматических клапанов автосцепок установлены, головки автосцепок сцентрированы и вручную проверяет действие сцепных механизмов автосцепок.

При необходимости дежурному по электродепо или его помощнику разрешается центрирование головок автосцепок до подачи сигнала на движение.

После этого дежурный по электродепо предупреждает машиниста о предстоящем движении на сцепку и, находясь в безопасном месте, подает звуковой или видимый сигнал на движение.

9.20. Машинист по сигналу дежурного по электродепо приводит состав (вагон) в движение со скоростью не более 2 км/ч.

Перед движением после сцепки для проверки надежности механического сцепления автосцепок машинист переводит реверсивную ручку КВ в положение для движения в противоположном направлении, по сигналу дежурного по электродепо кратковременно устанавливает главную рукоятку КВ в положение «ход-1» и убеждается в отсутствии движения.

Если после сцепки будут производиться маневровые передвижения, машинист открывает краны между вагонами, где производилась сцепка, по указанию и под контролем дежурного по электродепо производит включение электрических междувагонных соединений и подготавливает вагоны к маневровым передвижениям установленным порядком с обязательной проверкой действия пневматических тормозов.

9.22. В случаях невозможности сцепить или расцепить механическую часть головок автосцепок, а также включить или выключить электрические междувагонные соединения, дежурный по электродепо должен дать ремонтному персоналу указание об устранении неисправности. (ОТ и БД)

7. При каких неисправностях оборудования подвижного состава возникает самоход поезда или вагона?

Самоход поезда. Причины: постороннее питание на 1-м проводе, не отключился Р1-5 на головном или хвостовом вагоне.

Самоход одного вагона возможен, если произойдёт приваривание линейных контакторов.

8. За счёт чего сокращается тормозной путь при экстренном торможении? В чём заключается отличие работы органов воздухораспределителя при экстренном торможении по сравнению со служебным?

Путь сокращается за счёт уменьшения времени сработки ВР из-за увеличенного темпа разрядки ТМ. Работа органов ВР ничем не отличается.

9. Устройство пятникового, центрального и надбуксового подвешивания. Узлы, требующие особого внимания при осмотре.

Пятниковая опора состоит из пятника, закрепленного болтами в гнезде шкворневой балки, подпятника и резинового амортизатора, расположенных на центральной балке.

Пятник сферический, создает лучшие условия поворота тележки относительно кузова. Пятник имеет отверстие для прохода масла в подпятник.

Подпятник плавающего типа, стального литья, круглой формы со сферической вогнутой поверхностью, соответствующей пятнику. Подпятник устанавливается на резиновый амортизатор, расположенный в гнезде центральной балки. Имеет 2 кольцевые и 8 радиальных канавок для удержания смазки.

Сфера пятника пустотелая, туда заливается жидкая смазка, которая через 6 отверстий поступает на рабочую поверхность пятника и подпятника.

Центральное подвешивание состоит из двух находящихся на сочлененных подвесках поддонах, на которые опираются по два комплекта двухрядных пружин. Сверху на пружины через резиновые прокладки установлена центральная балка коробчатого сечения, имеющая сферический подпятник и боковые резиновые ролики для опоры кузова на тележку. Суммарный зазор между боковыми скользунами и рамой кузова для ограничения боковой раскачки должен быть не более 6 мм. Зазор регулируется путем установки дополнительных прокладок на шкворневой балке кузова. Через пятниковое устройство проходит предохранительный шкворень.

Сочлененная подвеска состоит из кованной серьги и двух штампованных подвесок, шарнирно соединенных друг с другом. Центральное подвешивание имеет предохранительное устройство, предназначенное для предотвращения падения на путь узлов и деталей при обрыве подвески. Оно представляет собой стальные скобы, закрепленные на раме тележки. Скобы проходят под выступами поддонов.

Надбуксовое подвешивание служит для подрессоривания рамы тележки относительно колёсных пар и пути. Колёсные пары соединены с рамой тележки поводками из рессорной стали. На вагоне устанавливают 24 поводка: 16 прямых и 8 кривых.

Надбуксовое подвешивание состоит: резиновая шайба верхняя опора, комплект пружин, нижняя опора, корпус буксы.

Крыло буксы и нижняя опора имеют сквозное отверстие для прохода монтажного болта, при помощи которого можно сменить пружины при изломе, предварительно стянув болты до размера, при котором можно вынуть комплект из гнезда.

Шпинтонное подвешивание: шпинтон впрессован в продольную балку рамы тележки.

Состоит: шпинтон, стопорная планка с болтом, резиновая шайба, верхняя опора, защитный чехол, гайка с проволочной вязкой, пластмассовая втулка, нижняя опора, резиновая прокладка, хомут.

10. Порядок выезда из электродепо и следования на линию при неблагоприятных атмосферных условиях.

При неблагоприятных атмосферных условиях передвижной кабель устанавливается на 1-ю тележку 3-го вагона. Состав останавливается после подхода 1-го токоприёмника 2-го вагона. Скорость следования по парковым путям в ненастную погоду должна обеспечивать остановку подвижного состава, не доезжая до препятствия или места остановки, но не более 10 км/ч. В зимнее время при следовании по парковым путям необходимо подавать оповестительные сигналы работникам, занятым очисткой путей и продувкой стрелочных переводов. Следует учитывать, что работники из-за шума сжатого воздуха могут не услышать звуковой сигнал, поэтому локомотивная бригада (машинист) обязана своевременно принять меры к остановке состава (Сборник ПДИ, стр. 15)

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Калужское» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Калужское» и «Свиблово» в электродепо «Выхино»?

По зелёному показанию Е-1 выезжаем на соединительную ветвь, скорость 35 км/ч. Проезжаем светофор НЧ-5 с жёлтым показанием, перед светофором НЧ-3 с красным показанием остановиться. После открытия на л/б светофоров НЧ-1, НЧ-3 перекрывается на зелёное показание, выезжаем на 1 путь станции Новые Черёмушки, где получаем расписание. По 1 пути Калужско-Рижской линии следуем до станции Октябрьская, по л/б светофора ОК-411м заезжаем на соединительную ветвь, скорость 35 км/ч, при жёлтом показании светофора ОК-2 светофор НК-3 красный. При зелёном огне светофора НК-3 следуем до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Действия локомотивной бригады при получении речевой информации о проникновении заражённого воздуха в тоннель.

БИЛЕТ №22

1. В каких случаях скорость движения поезда должна быть не более 10 и 5 км/ч?

Не более 10 км/ч:

- в пределах пассажирской платформы при приеме поезда на путь станции в неправильном направлении или при приеме поезда на частично занятый путь станция в правильном направлении;

- при движении поезда (состава) с заклиненной колесной парой;

- при затоплении пути выше уровня головок рельсов.

Не более 5 км/ч:

- при видимости светофоров, пути на расстоянии 10 м и менее;

- при проследовании заграждающего положения скобы путевого автостопа;

- при подходе на расстояние 10 м к электроподвижному составу, тупиковому упору или другому препятствию.

2. Сигналы, применяемые для обозначения поездов.

Голова поезда при движении в правильном направлении по пути тоннельного участка, по соединительной ветви и ночью по пути наземного участка обозначается двумя прозрачно-белыми огнями фонарей, расположенными в нижней части кузова, а при наличии прожектора, расположенного в верхней части кузова, кроме того, его прозрачно-белыми огнями (огнем). Голова поезда при движении в правильном направлении днем по пути наземного участка или голова состава при движении по парковым путям сигналами может не обозначаться.

На метрополитенах, имеющих наземные участки, голова поезда при движении в неправильном направлении обозначается в тоннелях и на наземных участках днем и ночью красным огнем фонаря с левой стороны и с правой стороны – прозрачно-белым огнем фонаря, а при наличии прожектора, кроме того, его прозрачно-белыми огнями.

Голова электропоезда при движении в неправильном направлении может обозначаться двумя прозрачно-белыми огнями фонарей, а при наличии прожектора дальнего света, кроме того, его прозрачно-белыми огнями. Включение прожектора в этом случае обязательно.

Голова хозяйственного поезда при движении в неправильном направлении обозначается красным огнем фонаря с левой стороны и с правой стороны – прозрачно-белым огнем фонаря.

Допускается оснащение локомотивов (одиночных или в составе хозяйственного поезда) желтыми проблесковыми маячками, которые включаются:

- при движении по неправильному пути;

- при вынужденной остановке на перегоне;

- при остановке на незакрытом перегоне для выполнения плановых работ продолжительностью до 5 минут.

Хвост электропоезда при движении в правильном или неправильном направлении обозначается двумя красными огнями, расположенными в верхней части кузова.

Хвост хозяйственного поезда при движении в правильном или неправильном направлении обозначается двумя красными огнями.

При движении электропоезда, управляемого машинистом не из головной кабины, голова поезда обозначается двумя красными огнями в верхней части кузова и одним прозрачно-белым огнем ручного фонаря в торцевой части кузова.

При движении поезда управлением с резервного пуска голова поезда обозначается двумя прозрачно-белыми огнями, а при наличии прожектора, кроме того, его прозрачно-белыми огнями (огнем) и дополнительно может обозначаться двумя красными огнями.

На станциях составы при их обороте обозначаются:

- голова состава – двумя прозрачно-белыми огнями, расположенными в нижней части кузова, а при наличии прожектора, кроме того, его прозрачно-белыми огнями;

- хвост состава – двумя красными огнями.

Состав, находящийся в отстое на станционном пути или на пути перегона, с головы и хвоста обозначается двумя красными огнями, расположенными в верхней части кузова.

Состав или отдельный вагон, находящийся в отстое на парковых путях, ограждается прямоугольным щитом красного цвета (или другими переносными красными сигналами), устанавливаемым у ограждаемого состава, отдельного вагона или диском красного цвета, устанавливаемым на торцевой части кузова вагона (рис. 8.8 и 8.9). (ИС, пп. 8.1-8.7)

3. Порядок производства манёвров, не предусмотренных ТРА станции, с выездом на главный станционный путь.

4. При каких условиях движения появляется опасность взреза стрелки? Порядок движения по стрелке после её взреза.

Опасность взреза стрелки появляется при движении в пошёрстном направлении.

При приближении подвижного состава к стрелке, установленной не по маршруту следования, машинист должен принять меры к остановке, не допустив взреза стрелки.

Если состав остановился на взрезанной стрелке, машинист обязан:

- доложить об этом поездному диспетчеру и затребовать снятие напряжения с контактного рельса;

- принять меры, исключающие самопроизвольный уход поезда (состава);

- после снятия напряжения с контактного рельса осмотреть совместно с прибывшим работником службы пути или работником службы сигнализации и связи по должности не ниже электромеханика СЦБ расположение колесных пар на стрелке и состояние остряков. (Снятие и подача напряжения на контактный рельс производится установленным порядком).

При отсутствии схода колесных пар с рельсов, излома остряков и других препятствий движению состава и при прилегании к рамному рельсу остряка, который был отведенным до взреза стрелки, работник службы пути, а при его отсутствии работник службы сигнализации и связи по должности не ниже электромеханика СЦБ должен доложить поездному диспетчеру результаты осмотра и запросить разрешение освободить стрелку при движении только в по-шерстном направлении.

Если при осмотре колесных пар и стрелки будет выявлено неприлегание к рамному рельсу остряка, который был отведенным до взреза стрелки, то для исключения перескакивания колесных пар через остряки работник службы пути или работник службы сигнализации и связи по должности не ниже электромеханика СЦБ должен отсоединить тяги от электропривода и обеспечить прилегание остряка к рамному рельсу, после чего доложить поездному диспетчеру результаты осмотра и запросить разрешение освободить стрелку при движении только в пошерстном направлении.

Если тележка вагона закрыла доступ к месту крепления тяг и электроприводу, то при неприлегании к рамному рельсу остряка, который был отведенным до взреза стрелки, и при отсутствии препятствий движению состава машинист должен запросить у поездного диспетчера разрешение продвинуть состав в пошерстном направлении на расстоянии 3-5 м.

Если колесные пары первой тележки головного вагона остановились на рамном рельсе и остряке стрелки, установленной для движения по другому пути, и не перескочили через отведенный остряк, то состав (поезд) по заявке машиниста и по приказу поездного диспетчера следует продвинуть на 5 — 6 м назад (в неправильном направлении).

После повторного снятия напряжения с контактного рельса работник службы пути или работник службы сигнализации и связи по должности не ниже электромеханика СЦБ обеспечивает прилегание остряка стрелки к рамному рельсу и запрашивает у поездного диспетчера разрешение освободить стрелку при движении в пошерстном направлении.

Освобождение стрелочного перевода поездом производится по устному приказу, а составом – по распоряжению поездного диспетчера со скоростью не более 5 км/ч с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться при подаче сигнала остановки работником, находящимся около стрелки.

После освобождения стрелки подвижным составом, взрезавшим стрелку, пропускать по стрелке поезда (составы) разрешается только после осмотра и ремонта ее работниками службы пути, а централизованной стрелки, кроме того, работниками службы сигнализации и связи с соответствующей их записью об этом в Журнале осмотра или их телефонограммы, передаваемой по тоннельной или поездной диспетчерской связи и регистрируемой в Журнале осмотра. Работники, давшие телефонограмму, должны в дальнейшем подтвердить ее личными подписями в Журнале осмотра.

До прибытия работника службы сигнализации и связи по должности не ниже электромеханика СЦБ движение по взрезанной централизованной стрелке (после соответствующей записи в Журнале осмотра, сделанной работником службы пути по должности не ниже дорожного мастера) разрешается лишь при условии закрепления остряков и запирания прижатого остряка на закладку и навесной замок.

До прибытия работника службы пути движение по взрезанной централизованной стрелке (после соответствующей записи в Журнале осмотра, сделанной работником службы сигнализации и связи по должности не ниже электромеханика СЦБ и работником службы движения) допускается лишь при условии закрепления остряков работником службы сигнализации и связи по должности не ниже электромеханика СЦБ и запирания прижатого остряка на закладку и навесной замок работником службы движения.

Если состав проследовал взрезанную стрелку, оборудованную электроприводом взрезного типа, то при отсутствии излома остряков, тяг и деталей электропривода работник службы сигнализации и связи по должности не ниже электромеханика СЦБ должен восстановить взрезное сцепление электропривода.

После осмотра и ремонта взрезанной стрелки первый поезд пропускается по этой стрелке по устному приказу диспетчера (первый состав — по устному распоряжению) со скоростью не более 5 км/ч. (ИД, пп. 2.27-2.30)

5. Как действовать, если завышается давление в тормозной магистрали? Возможные причины неисправности.

Зафиксировать ручку крана машиниста во втором положении. Остановку поезда производить электрическим тормозом. На станции выполнить ПСТ для ликвидации перезарядки. Поставить ручку крана машиниста во второе положение. В случае необходимости остановки поезда пневматическим тормозом понизить давление в ТМ до 3-х Ат.

6. Какой порядок оформления заявки на подачу высокого напряжения на линии после окончания работ, потребовавших снятия напряжения с контактного рельса?

Подача напряжения на контактный рельс после окончания работ производится в следующем порядке: поездной диспетчер и электродиспетчер принимают требование на подачу напряжения от руководителя работ (машиниста, бригадира пункта восстановительных средств) по устранению причины, вызвавшей экстренное снятие напряжения. При этом руководитель работ сообщает о том, что работы закончены, люди с места работ удалены, переносное заземляющее устройство снято, станция (перегон) готова к подаче напряжения на контактный рельс.

С момента передачи требования на подачу напряжения контактный рельс считается под напряжением.

При задержке подачи напряжения более 2-х минут необходимо выяснить у поездного диспетчера причину задержки. (ОТ и БД, п. 4.8)

7. Работу каких электрических аппаратов можно проверить в электродепо без подачи высокого напряжения на состав?

Без высокого напряжения можно проверить работу ЛК, РК (на тормозном режиме), реверсора.

8. Какое давление создаётся в камерах воздухораспределителя после служебного, экстренного торможения?

9. Как передаются тяговые и тормозные усилия через элементы автосцепки?

При сцепе вагона:

через торец головки усилие передаётся на торец хомута ударно-тягового аппарата, затем на дополнительную шайбу, на направляющую втулку, пружину, промежуточную шайбу, на другую пружину, направляющую втулку, от втулки на уступ водила, через валик на серьгу, с серьги на валик и на гнездо водила.

При тяге вагонов:

головка, стяжной хомут, ударно-тяговый аппарат, задняя направляющая втулка, задняя пружина, промежуточная шайба, передняя пружина, направляющая втулка, дополнительная шайба, направляющая втулка водила, водило, гнездо водила автосцепки.

10. Обязанности машиниста при работе по выводу составов из-под оборота.

Машинист, выводящий состав с оборотного пути на путь отправления, находясь на платформе пути прибытия, наблюдает за показанием маршрутной доски о следовании состава на путь оборота, в электродепо или ПТО и прослушивает прибывающий поезд.

После остановки поезда и окончании высадки пассажиров входит в салон хвостового вагона, открывает дверь, кабины машиниста, включает освещение кабины, установленным Местной инструкцией порядком подает поездному машинисту сигнал о своем присутствии на составе.

После отправления состава машинист становится на место, предусмотренное для помощника машиниста, держится за ручку стоп-крана. В случаях возникновения неисправности, угрожающей безопасности движения, превышения установленной скорости, а также при подаче сигналов остановки дежурным по станции, машинистом, переходящим на путь отправления, или другими работниками метрополитена – немедленно применять экстренное торможение стоп-краном.

После остановки состава сообщает машинисту, управляющему составом, о причине экстренной остановки и закрывает стоп-кран.

О случившемся он сообщает поездному диспетчеру немедленно или, если этого не требует обстановка, после вывода состава на путь отправления.

После остановки состава на пути оборота машинист, выводящий Состав на путь отправления, в целях самоконтроля вслух называет показание маневрового светофора, получив сигнал о передаче управления маневровым составом, немедленно передает сигнал о приеме управления (один длинный), включает выключатели поездной радиосвязи, радиооповещения, радиоинформатора и наблюдает за показанием маневрового светофора.

До открытия маневрового светофора машинисту запрещается занимать место за пультом управления. Как исключение, при задержке открытия маневрового светофора (выдача или прием состава на соседний путь оборота и т.п.) – разрешается включить выключатель моторкомпрессора.

При самопроизвольном отпуске тормозов состава машинист обязан применить экстренное торможение стоп-краном.

После открытия маневрового светофора машинист вслух повторяет (называет) показание светофора, маршрутного указателя и положение стрелки. Занимает место за пультом управления, включает выключатели моторкомпрессоров и закрытия дверей, открывает краны двойной тяги, отпускает тормоза, фиксирует ручку крана машиниста в поездном положении, отменяет команду на торможение от устройств АРС, подает звуковой сигнал, вслух называет показание светофора и положение стрелки и приводит состав в движение согласно установленному режиму.

Если после установки реверсивной ручки КВ в положение «Вперед» лампа дверной сигнализации показывает на открытое положение дверей, машинист до приведения состава в движение должен убедиться в возможности его беспрепятственного отправления.

К моменту остановки состава у сигнального знака «Остановка первого вагона» машинист открывает двери поезда со стороны платформы, включает освещение салонов, оставляет главную рукоятку КВ в тормозном положении, обеспечивающем включение вентилей замещения №I, убеждается, что состав заторможен, встает со своего рабочего места и до получения реверсивной ручки КВ от машиниста данного поезда наблюдает за посадкой пассажиров через станционное или поездное зеркало заднего вида.

Получает реверсивную ручку КВ у машиниста данного поезда, называет показание выходного светофора, выходит из кабины и направляется на путь прибытия.

При отсутствии машиниста данного поезда, не выходя из кабины, наблюдает за посадкой пассажиров до прихода машиниста. (И-015 ТЭ, пп. 11.3.10-11.3.11, 11.4.1-11.4.4)

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Сокол» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Сокол» и «Замоскворецкое» в электродепо «Варшавское»)?

По жёлтому показанию светофора Е-2 следуем до светофора СЛ-4, скорость 10 км/ч (уклон 28 ‰). По желтому показанию светофора СЛ-4 следуем до светофора СЛ-2. По л/б светофора СЛ-2(2) выезжаем на 2 путь станции Сокол, где получаем расписание, далее следуем до станции Новокузнецкая. По л/б светофора НК-214(В) следуем на ветвь до светофора Бм. По 2-м жёлтым светофора Бм следуем на отклоненный путь, скорость 35 км/ч. По жёлтому сигналу светофора ОК-3 следуем за светофор ОК-2, после смены кабины управления по 2 жёлтым светофора ОК-2 следуем до светофора СХ-3, скорость 35 км/ч. По синему сигналу светофора СХ-3(2) выезжаем на 2 путь Серпуховской линии и следуем до станции Чертановская. На перегоне Чертановская-Южная по синему сигналу светофора ЧР-522(Д) скорость 70 км/ч, при синем сигнале светофора ЧР-532(Д) скорость 40 км/ч. По стрелке 2 скорость 35 км/ч, по синим сигналам светофоров В-2, В-4 выезжаем на парковые пути, после синего сигнала светофора Ч-2 загорается ОЧ.

12. Как обозначаются светофоры, ограждающие металлоконструкции (затворы), со стороны правильного и неправильного направлений и на каком расстоянии установлены?

Со стороны правильного направления светофоры имеют обозначение М, а со стороны неправильного направления МК. В неправильном направлении светофоры расположены на расстоянии 60-120 м.

БИЛЕТ №23

1. Допустимые при манёврах скорости.

Маневры электроподвижного состава производятся со скоростью

не более 35 км/ч:

при управлении из головной кабины и разрешающих показаниях светофора и АЛС в кабине управления, а на линии, не оборудованной устройствами АЛС-АРС, при разрешающем показании светофора;

не более 20 км/ч:

при управлении из головной кабины по пригласительному сигналу, устному распоряжению, ручному или звуковому сигналу;

при управлении не из головной кабины по разрешающему показанию светофора;

при сигнальном показании АЛС «0», «НЧ» («ОЧ») в кабине управления и разрешающем показании светофора;

не более 15 км/ч:

при управлении из головной кабины на парковых и прочих путях;

не более 10 км/ч:

при управлении не из головной кабины: по пригласительному сигналу, устному распоряжению, ручному или звуковому сигналу, а на парковых и прочих путях и при разрешающем показании светофора;

при въезде в электродепо;

не более 5 км/ч:

при подходе на расстояние 10 м к подвижному составу, тупиковому упору или другому препятствию;

при движении с надетым подвижным кабелем контактного рельса (удочкой).

Для увеличения пропускной способности по приказу начальника метрополитена маневры по прямому участку пути допускаются со скоростью не более 60 км/ч, а при маневрах .на отклоненный путь без следования по глухому-пересечению перекрестного съезда – не более 40 км/ч. (ПТЭ, п. 17.18)

2. Движение снегоочистителей.

Снегоочиститель при движении в правильном направлении на двухпутных участках обозначается:

если снегоочиститель в голове поезда – днем двумя желтыми развернутыми флагами на боковых крюках, ночью двумя желтыми огнями боковых фонарей, при наличии прожектора – кроме того, его прозрачно-белым огнем, а в сторону локомотива – двумя прозрачно-белыми контрольными огнями;

если снегоочиститель в хвосте поезда, то голова поезда обозначается как снегоочиститель при движении в голове, а хвост снегоочистителя – как хвост хозяйственного поезда.

Снегоочиститель при движении в голове поезда в неправильном направлении обозначается:

днем – двумя желтыми развернутыми флагами и красным развернутым флагом под желтым слева на боковых крюках, ночью – соответственно двумя желтыми и одним красным огнем фонарей, при наличии прожектора – кроме того, его прозрачно-белым огнем, а в сторону локомотива – тремя прозрачно-белыми контрольными огнями.

Если снегоочиститель в хвосте поезда, то голова поезда обозначается как снегоочиститель при движении в голове, а хвост снегоочистителя – как хвост хозяйственного поезда. (ИС, пп. 8.8, 8.9)

3. Движение электропоездов после расстановки их в длительном отстое.

После истечения времени длительного отстоя, указанного в расписании, движение разрешается, если состав (часть состава) находится:

а) за светофором автоматического действия – со скоростью не более 20 км/ч до появления разрешающего сигнального показания АЛС, а на линиях, не оборудованных АЛС-АРС, до следующего светофора;

б) за светофором полуавтоматического действия (входным, выходным) – по устному приказу или копии приказа поездного диспетчера – со скоростью не более 20 км/ч до появления разрешающего сигнального показания АЛС (до следующего светофора);

в) за маневровым светофором на станции – по устному распоряжению поездного диспетчера, дежурного по посту централизации, ручному или звуковому сигналу дежурного по станции — со скоростью не более 20 км/ч до следующего светофора;

г) за маневровым светофором на парковых путях – порядком, установленным в п. 2.20 настоящей Инструкции.

Если состав находился в длительном отстое на тупиковом пути и машинисту не видно показания впереди расположенного маневрового светофора, то движение к этому светофору разрешается по устному распоряжению поездного диспетчера по истечении времени, указанного в расписании, со скоростью не более 20 км/ч. (ИД, п. 1.31)

4. Порядок подачи напряжения на контактный рельс перед началом движения поездов.

Для предупреждения лиц, работающих в тоннеле, о предстоящей подаче напряжения на контактный рельс дежурным по станции подаются сигналы:

в 04 ч 50 мин сигнал времени – путем отключения рабочего освещения тоннеля в течение 5 .секунд (подается за 10 минут до подачи первого предупредительного сигнала) – означает требование завершения работ;

в 05 ч 00 мин первый предупредительный сигнал – путем двукратного отключения рабочего освещения тоннеля с интервалами 5 секунд, означающий требование прекращения всех работ и выхода людей из тоннеля;

в 05 ч 15 мин второй предупредительный сигнал – путем трехкратного отключения рабочего освещения с интервалами 5 секунд.

После подачи второго предупредительного сигнала контактный рельс считается под напряжением.

При неисправности рабочего освещения сигналы о предстоящей подаче напряжения подаются аварийным освещением в том же порядке.

На наземных участках сигналы о предстоящей подаче напряжения на контактный рельс подаются дежурным по станции электрическими звонками громкого боя продолжительностью 5 секунд с интервалами 5 секунд, в том же порядке и в то же время, что и в тоннелях. (ОТ и БД, п. 4.2)

5. Действия машиниста при утечке воздуха из НМ, не пополняемой работой мотор-компрессоров.

Если утечка не пополняется, остановить поезд на благоприятном профиле пути. Осмотреть вагон, в котором происходит утечка. При осмотре обнаружена неисправность рукава НМ. Закрыть концевые краны неисправной пары рукавов. Поддерживать давление в НМ не более 7 Ат. Высадить пассажиров на ближайшей станции. Следовать в ПТО. Обнаружена неисправность воздухопровода НМ. Закрыть концевые краны НМ на смежных вагонах. На неисправном вагоне отключить РУМ и МК. На ближайшей станции высадить пассажиров. Следовать в ближайший тупик со скоростью не более 10 км/ч.

Если обнаружена неисправность воздухопровода головного или хвостового вагона, закрыть концевой кран НМ на смежном вагоне, закрыть кран ЗР, на ближайшей станции высадить пассажиров и следовать в ближайший тупик. При отключении НМ головного вагона закрыть краны двойной тяги на этом вагоне и открыть их на втором вагоне. При отказе электротормоза пользоваться стоп-краном. При отключении НМ хвостового вагона, не оборудованного стояночным тормозом, вызвать вспомогательный тормоз в правильном направлении. Перед отправлением поезда, остановившегося на перегоне для отключения НМ, предупредить пассажиров неисправного вагона: «Просьба отойти от дверей. Во время движения двери могут сами открыться».

6. Какие правила безопасности следует соблюдать при выдаче состава из электродепо и его приёме на путь электродепо?

6.1. Перед выдачей состава на парковые пути дежурный по электродепо должен убедиться, что ограждение токоприемников находится вне габарита подвижного состава, передвижные кабели с токоприемников вагонов сняты (кроме вагона, которым выдается состав), шланг деповской воздушной магистрали отсоединен от магистрали вагона, мотор-компрессоры и освещение отключены, помощник машиниста (машинист) готов к сопровождению передвижного кабеля, а машинист и помощник машиниста, управляющие составом, находятся на своих рабочих местах.

Убедившись в надежности фиксации открытых створок ворот и в разрешающем показании маневрового светофора, дежурный по электродепо подает сигнал на движение состава.

6.2. Перед выездом из электродепо машинист отключает выключатели мотор-компрессоров, БПСН, освещения салонов. Локомотивная бригада убеждается в отсутствии препятствий для движения, снятии передвижных кабелей с токоприемников всех вагонов, кроме второго или третьего, и в том, что помощник машиниста готов к сопровождению передвижного кабеля. Окно в кабине машиниста должно быть открыто.

Помощник машиниста после подачи сигнала дежурным по электродепо убеждается в разрешающем показании маневрового светофора, называет его показание и после повторения его машинистом подает команду «вперед».

Машинист приводит состав в движение и следует со скоростью не более 5 км/час до подхода токоприемника головного вагона под контактный рельс, после чего останавливает состав пневматическими тормозами с целью проверки их действия и снятия передвижного кабеля с токоприемника.

После остановки состава под контактным рельсом дежурный по электродепо установленным порядком отключает разъединитель, а помощник машиниста снимает передвижной кабель с токоприемника.

Получив повторный сигнал от дежурного по электродепо на дальнейшее следование, локомотивная бригада убеждается в отсутствии препятствий для движения. Помощник машиниста называет показание светофора и положение стрелок, входящих в маршрут. Машинист повторяет их, включает мотор-компрессоры, БПСН и по команде помощника машиниста приводит состав в движение.

Помощник машиниста ведет наблюдение вдоль состава до выхода последнего вагона из ворот электродепо.

6.3. При следовании по парковым путям локомотивная бригада (машинист) должна проявлять особую бдительность, своевременно подавать оповестительные сигналы при приближении к находящимся на путях людям, держать приоткрытыми окно или дверь кабины машиниста для восприятия указаний, передаваемых по громкоговорящему оповещению.

При наличии на парковых путях людей, занятых продувкой стрелок и очисткой путей от снега, сигналы, подаваемые машинистом, могут быть ими не услышаны. Поэтому локомотивная бригада (машинист) не должна рассчитывать на обязательное освобождение пути и обязана своевременно служебным торможением остановить состав.

Перед открытием дверей состава для проветривания салонов вагонов помощник машиниста (машинист – при управлении поездом одним машинистом) обязан объявить об этом по радиооповещению.

6.4. Перед приемом состава в электродепо при неблагоприятных метеорологических условиях, снижающих тормозной эффект, дежурный по электродепо должен открыть ворота для принимаемого состава заблаговременно.

6.5. Машинист останавливает состав перед воротами электродепо пневматическими тормозами у специального знака, но не ближе 25 метров до ворот, отключает выключатели мотор-компрессоров и БПСН, закрывает двери состава.

Дежурный по электродепо, убедившись в отсутствии людей на деповском пути и в смотровой канаве, каких-либо предметов, находящихся в габарите подвижного состава, а также в надежности фиксации открытых створок ворот, подает локомотивной бригаде (машинисту) сигнал на въезд в электродепо.

По сигналу дежурного по электродепо и команде помощника машиниста «вперед» машинист вводит состав на путь электродепо.

При движении состава локомотивная бригада (машинист) должна внимательно следить за свободностью пути и подаваемыми сигналами.

Скорость при въезде в электродепо должна быть не более 10 км/час, а при неблагоприятных метеорологических условиях не более 5 км/час.

Машинист останавливает состав у сигнального знака предварительной остановки «стоп». Далее по сигналу дежурного по электродепо и команде помощника машиниста «вперед» включает контроллер машиниста в положение «Ход-1» и продвигает состав к месту стоянки.

6.6. При въезде и выезде из электродепо запрещается машинисту и помощнику машиниста высовываться из кабины в зоне ворот электродепо.

6.7. При выдаче и приеме составов в электродепо дежурный по электродепо должен находиться у ворот электродепо до выхода последнего вагона состава за ворота (при выдаче) или его полной остановки на месте стоянки.

При этом он обязан наблюдать за беспрепятственным проследованием, скоростью движения состава и прослушивать его в движении. (ОТ и БД)

7. Какие измерительные приборы применяются на вагоне и где они расположены? Назначение и работа УОС, УКС, АВУ-045, ПВУ.

На головном вагоне: в кабине машиниста – вольтметр, показывающий напряжение на батареях; манометры, показывающие давление в ТЦ, НМ, ТМ; амперметр; киловольтметр; в отсеке за кабиной машиниста – амперметр, показывающий величину подзаряда батарей; в хвосте вагона в отсеке – амперметр.

На промежуточном вагоне: в голове вагона – манометры, показывающие давление в ТЦ, НМ, ТМ; амперметр, показывающий ток подзаряда, вольтметр, показывающий напряжение на батареях; в хвосте вагона в отсеке – амперметр, киловольтметр.

АВУ-045, ПВУ предназначены для того, чтобы при падении давления в ТМ ниже 2,6 Ат исключить возможность сбора схемы на ход и обеспечить включение вентилей замещения №1, то есть произвести автоматическуюостановку состава.

8. По каким дефектам колёсная пара снимается с эксплуатации?

Запрещается выпускать в эксплуатацию подвижной состав при наличии хотя бы одного из следующих износов и повреждений колёсных пар:

- трещина и электроподжёг в любой части оси колёсной пары;

- равномерный прокат по кругу катания для подрезиненных и цельнокатанных колесных пар более 3 мм, для колесных пар выгонов типа Д – более 6 мм, а также с разницей проката колес одной колесной пары более 2 мм;

- неравномерный прокат колес по кругу катания для колесных пар с установленными срывными клапанами – более 0,5 мм, для остальных колесных пар – более 0,7 мм;

- толщина гребня – более 33 мм или менее 25 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;

- вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм, измеряемый специальным шаблоном и остроконечный накат гребня;

- ползун (выбоина) по поверхности катания глубиной более 0,3 мм, у мотовозов – 0,5 мм;

- трещина или расслоение в любом элементе, откол или раковина в бандаже, а также сетка трещин на поверхности катания выше установленных норм;

- ослабление посадки бандажа или его запорного кольца, сдвиг ступицы колеса или зубчатого колеса;

- выкрашивания на поверхности катания колеса площадью более 200 мм2, глубиной более 1 мм. (ПТЭ, п. 12.3)

9. С какой целью на железных дорогах применяются песочницы?

10. По каким причинам может завышаться давление в тормозном цилиндре при порожнем вагоне?

Давление в ТЦ может завышаться из-за неисправности авторежима.

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Планерное» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Планерное» и «Выхино» из электродепо «Варшавское»)?

Из депо Планерное по жёлтому показанию светофора Е-2 следуем (не более 25 км/ч) на соединительную ветвь, по л/б показаниям ПЛ-7, ПЛ-5, ПЛ-3, ПЛ-1 выезжаем на 1-й путь станции Планерная, где получаем расписание. Далее следуем до станции Таганская, после перехода в хвостовую кабину по л/б светофоров Д(3), ТГ-154(3), В следуем на ветвь. По л/б. Б(К) следуем до сигнала «ОП» Кольцевой линии, после перехода в хвостовую кабину следуем по 1 пути Кольцевой линии до станции Павелецкая. Со станции Павелецкая по л/б светофора ПА-305 отправляемся на ветвь до светофора В, расположенного на правосторонней кривой, скорость подъезда 15 км/ч, при зелёном огне светофора В скорость 35 км/ч, до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, 4, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Как подготавливается, кем сопровождается и каким образом осуществляется перегонка вагонов, подлежащих списанию?

К перегонке вагонов на пункты их ликвидации могут быть допущены вагоны после оформления документов и при соблюдении следующих условий:

Ходовые части и автосцепки по своему состоянию отвечают всем требованиям безопасности движения поездов.

Габаритные размеры кузова и ходовых частей соответствуют требованиям норм допусков и износов мотор-вагонного подвижного состава метрополитена.

Все подвагонное оборудование надежно закреплено.

Раздвижные двери заперты в закрытом состоянии.

Тормозные воздухораспределители и тормозные цилиндры отключены от магистрали.

Концевые краны закрыты.

Стояночный тормоз демонтирован или отпущен курбелем.

Отключены: главные разъединители, РЦУ, вынуты плавкие предохранители, отключены автоматические выключатели; сняты щетки на тяговых двигателях, ЗУМы, брусья с токоприемниками.

Отсоединённые концы проводов, кабелей заизолированы; надежно закреплены к близлежащему оборудованию.

О готовности вагона к перегонке должен бить составлен акт, подписанный заместителем начальника электродепо и мастером комплексной бригады, а также дана готовность установленным порядком.

Акты должны храниться в производственно-техническом отделе электродепо приписки вагона.

Вагон, подготовленный к перегонке, включается в середину состава, спереди и сзади него вцепляются не менее чем по 2 исправных вагона.

Сцепляются только механическая часть автосцепки.

Головная и хвостовая кабина должна быть оборудована поездной радиостанциями.

Перед транспортировкой сцепа он должен быть прокатан на парковых путях.

Перегонка вагонов из одного электродепо в другое производится во время движения электропоездов при размерах движения не более 20 пар в час.

Управление составом производят две локомотивные бригады в «две ручки», одна из которых находится в кабине управления головного вагона, а вторая - в кабине управления хвостового вагона.

Управление составов осуществляется из кабины управления головного вагона. При необходимости подключения, отключения тяговых двигателей, производства подтормаживания и торможения соответствующие команды об этом подает машинист головного вагона по поездной диспетчерской связи.

Перегонка должна сопровождаться машинистом-инструктором и мастером электродепо приписки, который должен находиться в перегоняемом вагоне.

Скорость следования состава с перегоняемым вагоном устанавливается исходя из технического состояния вагона и по согласованию с ревизорским аппаратом, но не выше 45 км/час. (И-018 ТР/ТЭ, пп. 10.1-10.18)

БИЛЕТ №24

1. Требования, предъявляемые к контактному рельсу.

Контактный рельс должен обеспечивать бесперебойный токосъем при установленных скоростях движения в любых атмосферных условиях.

Возвышение рабочей поверхности контактного рельса над уровнем головок ходовых рельсов должно быть 160 мм, отклонения допускаются не более 6 мм в сторону увеличения или уменьшения.

Расстояние от оси контактного рельса до внутренней грани головки ближайшего ходового рельса должно быть 690 мм с отклонениями не более 8 мм в сторону увеличения или уменьшения.

Контактный рельс должен быть электрически изолирован от ходовых рельсов и конструкций тоннеля, иметь защитный короб из трудновоспламеняющегося материала.

Контактный рельс должен разделяться на отдельные изолированные секции (фидерные зоны) не перекрываемыми воздушными промежутками длиной не менее 14 м между концами металлических частей отводов. Такие воздушные промежутки, не перекрываемые токоприемниками одного вагона, должны располагаться в местах следования поездов с отключенными тяговыми двигателями, а по главным путям на подходах к станциям на расстоянии не более 50 м от начала пассажирской платформы.

В местах расположения стрелочных переводов, перекрестных съездов и металлоконструкций должны быть перекрываемые воздушные промежутки контактного рельса длиной не более 10 м.

На строящихся линиях контактный рельс главных путей должен иметь концевые отводы с уклоном 1/30 на принимающем и 1/25 на отдающем конце. На действующих линиях впредь до переустройства допускается применение отводов с уклоном 1/25.

На строящихся линиях секционирование контактного рельса парковых путей должно предусматривать возможность снятия напряжения с контактного рельса четырех-пяти путей.

Схемы питания и секционирования контактной сети должны быть утверждены начальником метрополитена. (ПТЭ, пп. 3.25-3.28)

2. Звуковые сигналы.

Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности. Значение их днём и ночью одно и тоже.

Для подачи звуковых сигналом служат свистки электропоездов, маневровых составов, хозяйственных поездов, локомотивов, ручные свистки, сирены и звонки.

Три коротких – «стой».

Два коротких – «тише».

Один длинный – «отправиться поезду (маневровому составу)», « двинуться маневрирующему составу в направлении подаваемого сигнала».

Два длинных – «двинуться маневрирующему составу, удаляясь от подаваемого состава», «передаю управление составом», «напряжение с контактного рельса снято, разрешается проход в тоннель работникам, фамилии которых записаны в журнал», «требование к работникам, обслуживающим хоз. поезд, отпустить ручные тормоза».

Три длинных – «требование к работникам, обслуживающим хоз. поезд, тормозить ручными тормозами».

Оповестительный сигнал – один длинный.

Сигнал бдительности – один короткий и один длинный. (ИС, пп. 1.3, 9.1-9.3)

3. Обязанности машиниста в период маневрового передвижения.

При производстве маневров машинисты (локомотивные бригады) обязаны:

- обеспечить безопасность производства манёвров;

- точно и своевременно выполнять сигналы и распоряжения руководителя манёвров;

- внимательно следить за сигналами, правильность положения стрелок по маршруту следования, свободностью пути и людьми, находящимися на путях.

Машинист (локомотивная бригада) в период маневрового передвижения обязаны:

- следить за свободностью пути, повторять вслух показания светофоров и положение стрелок по маршруту следования, не превышать установленные скорости движения;

- в случае, если показание маневрового светофора или положение стрелок не соответствует полученному ранее указанию по маневровому передвижению, остановить подвижной состав и выяснить обстановку у дежурного по посту централизации или дежурного по электродепо;

- в местах производства работ проявлять бдительность. (ПТЭ, п. 17.25, ИД, п. 2.25)

4. Действия машиниста при загорании в поезде.

2.4. В вагоне при нахождении поезда на станции или при въезде в тоннель части состава:

2.4.1. При нахождении поезда на станции и получении сообщения о задымлении, загорании или пожаре локомотивная бригада (машинист) должна немедленно открыть двери вагонов для высадки пассажиров, затормозить головной вагон ручным (стояночным) тормозом, сообщить об этом поездному диспетчеру, потребовать от него снятия напряжения с контактного рельса, и после получения подтверждения об этом приступить к ликвидации очага всеми имеющимися средствами пожаротушения, согласно указаниям по метрополитену от 13.12.90г. № 1272 и от 31.05.94г. № 421.

2.4.3. Если при отправлении со станции поезд въехал в тоннель частью состава, то получив сообщение о задымлении, загорании или пожаре, локомотивная бригада (машинист) должна остановить поезд, сообщив об этом поездному диспетчеру и, получив устный приказ, осадить поезд на станцию и далее действовать в соответствии с п.2.4.1 настоящей Инструкции.

2.5. В вагоне при следовании поезда по перегону:

2.5.1. При получении сообщения о задымлении, загорании или пожаре локомотивная бригада (машинист) должна доложить о получении сообщения или сигнала поездному диспетчеру и принять меры к быстрейшему выводу поезда на станцию или на ближайший открытый участок.

2.5.2. При наличии помощника машинист должен направить его в вагон, где обнаружено задымление, загорание или пожар, для возможности ликвидации при помощи первичных средств пожаротушения и, при необходимости, перевода пассажиров в другие вагоны. По прибытии поезда на станцию локомотивная бригада (машинист) и дежурный по станции должны действовать согласно п.п.2.4.1 и 2.4.2. настоящей инструкции.

2.5.3. При невозможности продолжить движение, в случае вынужденной остановки поезда на перегоне, а также при выводе поезда на открытый участок и явной угрозе безопасности пассажиров, локомотивная бригада (машинист) должна сообщить об этом поездному диспетчеру с указанием точного места остановки и затребовать снятия напряжения с контактного рельса, дать заявку на включение аварийного и рабочего освещения перегона, после снятия напряжения и получения приказа об этом, действовать по обстановке, высадив пассажиров и организовать их вывод на станцию, одновременно принимая все возможные меры к ликвидации задымления, загорания или пожара.

2.5.4. В случае остановки поезда на двухпутном участке или в местах, не перекрываемых токоразделом, поездной диспетчер, дает приказ на снятие напряжения с контактного рельса; на двухпутном участке с обоих путей, а на не перерываемых токоразделах – с двух фидеров.

2.6. На электроподвижном составе при следовании по соединительной ветви из электродепо.

2.6.1. При обнаружении задымления, загорания или пожара локомотивная бригада (машинист) должна остановить состав, доложить поездному диспетчеру и запросить от него разрешение на возвращение электросостава на парковые пути. Получив разрешение на возврат электросостава, машинист должен перейти в другую кабину управления и выводить состав на парковые пути, где остановить электросостав, затормозить головной вагон ручным (стояночным) тормозом и по телефону тоннельной связи запросить снятие напряжения с контактного рельса. После подтверждения о снятии напряжения и установки закоротки, в соответствии с требованиями техники безопасности, должен приступить к ликвидации задымления, загорания или пожара имеющимися средствами пожаротушения.

2.6.2. Поездной диспетчер, получив информацию о загорании электросостава на соединительной ветви, должен сообщить об этом дежурному по электродепо.

2.6.3. дежурный по электродепо, в этом случае, должен сформировать и направить к месту загорания бригаду из работников электродепо и работников военизированной пожарной охраны с первичными средствами пожаротушения для ликвидации загорания на вагоне (электропоезда) и принять другие оперативные меры к быстрейшей ликвидации загорания.

2.6.4. Если, по сложившейся обстановке, войти в другую кабину управления не представляется возможным, машинист должен доложить поездному диспетчеру и запросить осадить состав на парковые пути.

2.6.5. Поездной диспетчер, получив от локомотивной бригады (машиниста) требование осадить на парковые пути, должен выяснить у дежурного по посту централизации электродепо поездное положение на парковых путях и дать ему указание подготовить маршрут для следования неисправного электросостава. Предупредить электродиспетчера о предстоящем снятии напряжения с парковых путей и после получения подтверждения от дежурного по посту централизации о готовности маршрута, дать устный приказ машинисту неисправного электросостава на осаживание.

2.6.6. Получив устный приказ поездного диспетчера, локомотивная бригада (машинист) должна осадить электросостав на парковые пути со скоростью не более 5 км/час, при этом:

– установить реверсивную рукоятку контроллера в положение «Ход назад»,

– подать звуковой сигнал – два длинных,

– привести состав в движение по ходу назад и при движении периодически подавать сигнал «Общей тревоги»,

– электросостав остановить пневматическим тормозом в месте, указанном в приказе поездного диспетчера. После остановки действовать в соответствии с п.2.4.1 настоящей Инструкции.

2.6.7. В случае невозможности продолжить движение из-за потери управления составом, рекомендуется локомотивной бригаде, (машинисту), при выходе из случая действовать вплоть до электрического его сечения.

2.7. При следовании по соединительной ветви между линиями метрополитена.

2.7.1. При обнаружении задымления, загорания или пожара на подвижном составе локомотивная бригада (машинист) должна доложить об этом поездному диспетчеру и принять все меры к быстрейшему выводу состава на ближайшую станцию или наземный участок.

2.7.1.1. По прибытии состава (поезда) на станцию (наземный участок) локомотивная бригада (машинист) действует согласно п.2.4.1 настоящей Инструкции. (Сборник №1, стр. 22-24)

5. Действия машиниста при утечке воздуха из ТМ, не пополняемой первым положением крана машиниста.

Доложить о случившемся ДЦХ с указанием места начала торможения. Если тормоз не отпустил, затормозить состав стояночными тормозами в зависимости от уклона. Ручку крана машиниста оставить в первом положении. Осмотреть вагон, где происходит утечка. При осмотре обнаружено срабатывание автостопного устройства головного вагона. Осмотреть автостопное устройство, при повреждении его принять меры по обеспечению безопасности дальнейшего движения. Отключить УАВА.

Если открыт стоп-кран, закрыть его.

Если обнаружена неисправность рукава тормозной магистрали, закрыть концевые краны ТМ неисправной пары рукавов. В хвостовой части поезда открыть краны двойной тяги. При наличии в головной части поезда не менее половины действующих тормозов следовать со скоростью, установленной ПТЭ. При наличии в головной части поезда менее половины действующих пневматических тормозов вызвать вспомогательный поезд в неправильном направлении. После сцепления поездов следовать со скоростью не более 35 км/ч. Машинист неисправного состава должен находиться в первом вагоне части поезда с недействующими тормозами. Если обнаружена неисправность воздухопровода ТМ, закрыть концевые краны ТМ на смежных вагонах. Отпустить пневматический тормоз на неисправном вагоне и отключить ВР, отпустить тормоза в хвостовой части поезда. Дальнейшее следование зависит от количества действующих тормозов. При отключении ВР на хвостовом вагоне при отсутствии стояночного тормоза или его неисправности вызвать вспомогательный поезд в правильном направлении. При неисправности воздухопровода ТМ головного или хвостового вагона отключить АВУ-045.

6. Как подаётся и снимается высокое напряжение в ПТО на линии? Какая сигнализация о наличии высокого напряжения на составе имеется в ПТО?

Порядок снятия и подачи напряжения 825 В на линейных ПТО:

Операции по включению и отключению разъединителей и короткозамыкателей на линейных ПТО должны выполняться в диэлектрических перчатках, стоя на изолирующей подставке. Во время производства этих операций работникам ПТО и локомотивным бригадам находиться в непосредственной близости от электросборки запрещается.

Отключать разъединители под нагрузкой категорически запрещается.

При заходе состава в отстой бригадир (старший осмотрщик) ПТО обязан встретить этот состав на переходном мостике у указателя остановки и получить от локомотивной бригады (машиниста) личное уведомление в том, что данный состав действительно прибыл в отстой.

Локомотивная бригада (машинист) установленным порядком должна отключить мотор-компрессоры, автоматические выключатели вспомогательных цепей (или контакторов вспомогательных цепей — КВЦ), освещения салонов, блоков питания собственных нужд (БПСН), после чего машинист подает сигнал о снятии напряжения 825 В с контактного рельса.

В смотровых канавах линейных ПТО устанавливаются сигнальные светильники со стеклами красного и зеленого цвета:

включенные красные сигнальные лампы свидетельствуют о наличии напряжения 825 В на контактном рельсе;

включенные зеленые сигнальные лампы свидетельствуют о снятом напряжении и о закороченном положении контактного рельса.

Машинист после окончания осмотра подвижного состава лично предупреждает помощника машиниста о подаче напряжения 825 В и лает письменную, а затем устную заявки бригадиру (старшему осмотрщику) ПТО на подачу напряжения 825 В.

Во время подачи напряжения 825 В на состав локомотивная бригада (машинист) должна находиться в кабине хвостового вагона.

Перед подачей напряжения 825 В бригадир (старший осмотрщик) ПТО лично обязан убедиться, что осмотр подвижного состава окончен, все люди отошли от подвижного состава, локомотивная бригада (машинист) находится в кабине хвостового вагона, после чего дает предупредительный звуковой сигнал звонком (один длинный) и подает напряжение на состав.

После подачи напряжения 825 В локомотивная бригада (машинист) установленным порядком включает мотор-компрессоры, автоматические выключатели вспомогательных цепей (или КВЦ), БПСН и освещения салонов. (ОТ и БД, пп 4.12-4.12.8)

7. Порядок включения аппаратов при сборе схемы на «Тормоз».

Сбор силовой схемы тормозного режима происходит после включения КСБ1, КСБ2, ЛК2 и ЛК5, затем ЛК3 и ЛК4. ЛК1 отключен, что обеспечивает отсоединение силовой схемы от контактного рельса. РК находится на 1-й позиции, ПСП и ПМТ находятся на положениях ПС и ПТ.

Цепь управления:

При переводе КВ в «Тормоз-1» включаются кулачки У2, провода 33Г и 20 проводов. при этом от 20 провода включаются ЛК2 и ЛК5.

От вагонного 33Г включаются контактор К25, РВТ.

РВТ включившись, замыкает свой контакт в цепи катушки К6. К6 включившись, соединяет 10 провод с 6, что приводит к включению ТР1, КСБ1, КСБ2, ЛК3, ЛК4.

ТР1 включает замыкающий контакт в цепи ОВ СДРК и второй контакт в цепи ВЗ1, а также отключает размыкающие контакты в цепи 2-го провода и в цепи катушки ПМ.

8. Работа крана машиниста усл. №334 по положениям.

1-е положение, зарядка ТМ и отпуск тормоза.

Служит для ускоренной зарядки ТМ с целью быстрого отпуска тормоза.

При 1-м положении ТМ заряжается из НМ напрямую. Воздух из НМ поступает в золотниковую камеру, далее через сквозное отверстие золотника, глухую выемку зеркала корпуса, пещерообразную выемку золотника, в магистральное окно зеркала корпуса, ТМ. Одновременно заряжается уравнительный резервуар и надпоршневая камера через пальцеобразную выемку сквозного окна золотника и отверстие диаметром 8,7 на зеркале корпуса, а также отверстие 7,5 золотника и 2,2 на зеркале корпуса.

Благодаря зарядке уравнительного резервуара 2-мя путями давление в нем и в надпоршневой камере растет быстрее чем в подпоршневой. Это необходимо для того, чтобы исключить подъем уравнительного поршня во время зарядки ТМ.

Одновременно заряжается редуктор через отверстие диаметром 2 мм золотника и отверстие 7,5 мм на зеркале корпуса. ПРИМЕЧАНИЕ: Красная стрелка 2-х стрелочного манометра подключена к уравнительному резервуару и при 1-м положении показывает истинное давление в уравнительном резервуаре.

Во избежание перепитки ТМ не рекомендуется держать ручку крана машиниста в 1-м положении долго.

2-е положение – поездное. Служит для подпитки ТМ во время движения поезда. Этим положением пользуются для ослабления тормоза. ТМ при этом заряжается из НМ через редуктор. Воздух из НМ проходит через отверстие 7,5 мм золотника в отверстие диаметром 7,5 в отверстие корпуса и далее через редуктор поступает в ТМ. Одновременно из ТМ через магистральное окно, пещерообразную выемку и отверстие У2 5мм воздух поступает в уравнительный резервуар и надпоршневую камеру.

При 2-м положении красная стрелка манометра показывает истинное положение в ТМ.

При этом положении дугообразная выемка золотника накрывает отверстие 2,2 и атмосферное окно зеркала корпуса. При этом воздух из уравнительного резервуара и надпоршневой камеры выходит через дугообразную выемку золотника в атмосферное окно. Из-за разности давлений уравнительный поршень поднимается, открывается конусный клапан и начинается разрядка ТМ в боковой атмосферный канал. Темп разрядки 0,3 Ат/сек зависит от высоты подъема уравнительного поршня, высота подъема поршня зависит от объема ТМ, т.е. от длины состава. После постановки ручки крана машиниста в перекрышу прекращается разрядка уравнительного резервуара и тогда давление по обе стороны поршня уравняется, он опустится и клапан закроется. Разрядка ТМ прекратится. Чувствительность поршня 0,2 Ат. Темп разрядки уравнительного резервуара зависит от отверстия 2,2. 5-е положение – экстренное торможение. Служит для экстренной разрядки ТМ. Темп разрядки 1 Ат/сек. При этом воздух из ТМ выходит в атмосферу напрямую через магистральное окно, пещерообразную выемку и атмосферное окно. Одновременно воздух выходит в атмосферу из уравнительного резервуара через отверстие 2,2, дугообразную выемку золотника и атмосферное окно. На составах до 8 вагонов уравнительный поршень не поднимается.

9. Как пользоваться огнетушителями? Срок их проверки.

10. Почему после выхода тяговых двигателе на автоматическую характеристику продолжается ускорение движения? До какого момента скорость будет возрастать?

На автоматической характеристике продолжается увеличение скорости движения потому, что уменьшается ток якоря. При уменьшении тока якоря уменьшается противоЭДС, уменьшается магнитный поток, а вращающий момент увеличивается.

n=(U-IR)/(cФ)

Чем меньше Ф, тем больше скорость.

Скорость перестанет увеличиваться, когда сила тяги сравняется силе сопротивления движению поезда. Или когда вращающий момент и внешний момент сравняются.

Дальнейший рост скорости после выхода на автоматическую характеристику зависит от плана и профиля пути в том месте, где в данный момент находится поезд. Увеличение скорости прекращается в момент возникновения установившегося режима, когда сила тяги будет уравновешена силами внутреннего и внешнего сопротивления. Например, установившийся режим может возникнуть на подъеме, когда скатывающая сила уравновесится с силой тяги, и движение на подъёме будет происходить с постоянной скоростью.

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Замоскворецкое» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Замоскворецкое» и «Сокол» из электродепо «Новогиреево»)?

По синему сигналу светофора Е-1 скорость 20 км/ч из-за уклона, по синим сигналам светофоров НВ-9, НВ-7, НВ-5, НВ-3 следуем по соединительной ветви, с видимости синего сигнала светофора НВ-1 с индикатором 1 скорость 35 км/ч – выезжаем на 1 путь станции Новогиреево, где получаем расписание. На перегоне Перово-Шоссе Энтузиастов уклон 45 ‰, скорость 60 км/ч. На перегоне Площадь Ильича-Марксистская по синему сигналу светофоров МР-307(В), МР-303(3) заезжаем на соединительную ветвь, скорость 35 км/ч до светофора ТГ-5, по л/б показанию светофора ТГ-5 скорость 15 км/ч до светофора Н, который расположен на правой кривой малого радиуса. По л/б светофора Н следуем до сигнала «ОП» Кольцевой линии, после перехода в хвостовую кабину следуем по 1 пути Кольцевой линии до станции Павелецкая. Со станции Павелецкая по л/б светофора ПА-305(В) отправляемся на ветвь до светофора Вм, расположенного на правосторонней кривой, скорость подъезда 15 км/ч, при зелёном огне светофора Вм скорость 35 км/ч, до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Как осуществляется перегонка и подготовка поступивших от промышленности вагонов? Кем сопровождается?

Вагоны метрополитена и поступившие от промышленности, подлежащие перегонке, должны обеспечивать безопасность движения и отвечать требованиям ПТЭ.

Прибывшие с завода-изготовителя вновь построенные вагоны переставляются с прилегающих железнодорожных путей ст. «Подмосковная» в электродепо «Сокол» мотовозом.

Машинист мотовоза перед перестановкой осматривает поступившие вагоны на предмет беспрепятственного их передвижения на канавы электродепо.

О прибывших вагонах руководители электродепо их будущей приписки в тот же день извещаются руководством электродепо «Сокол» телефонограммой. Копия телефонограммы направляется в СПС.

Поступившие вагоны перед перегонкой должны быть осмотрены в объеме ТО-1 осмотрщиками и мастерами участка текущего ремонта электродепо «Сокол».

Помимо осмотра вагонов в объёме ТО-1 ремонтный персонал электродепо «Сокол» проводит следующие работы:

– проверку плотности напорной и тормозной магистралей;

– проверку работы тормозных воздухораспределителей.

На поступивших вагонах башмаки токоприемников должны быть сняты; батареи РЦУ, главные разъединители, вентиля замещения, автоматические выключатели отключаются.

Состав для перегонки формируется не менее, чем из 4-х действующих вагонов и не более 2-х поступивших с завода-изготовителя. Поступившие вагоны вцепляются в середине состава.

После сцепки вагонов должны быть включены пневматические междувагонные соединения и проведена полная проверка автотормозов.

Убедившись в исправной работе тормозных воздухораспределителей, секвенции в действующих вагонах, а также в отсутствии каких-либо дефектов, препятствующих передвижению вагонов, осмотрщик и мастер, производившие осмотр делают запись в книге готовности.

Перегонку вагонов в электродепо приписки или расстановки производить локомотивной бригадой под руководством машиниста-инструктора. (И-018 ТР/ТЭ, пп 7.1-1.10)

БИЛЕТ №25

1. Путевые автостопные устройства. Их габарит.

У светофоров автоматической блокировки с защитными участками устанавливаются путевые электромеханические автостопы, которые должны автоматически вызывать экстренное торможение поезда (состава) при проезде светофора с запрещающим показанием.

На станциях с путевым развитием независимо от средств сигнализации при движении поездов, которыми оборудована линия, путевые электромеханические автостопы устанавливают у входных и выходных светофоров полуавтоматического действия и у маневровых светофоров, ограждающих враждебные маршруты и соединительные ветви.

У светофоров, ограждающих малодеятельные маршруты на станциях, и у маневровых светофоров на парковых путях автостопы могут не устанавливаться.

Скоба путевого автостопа должна устанавливаться с правой стороны пути перед светофором на расстоянии не более 20 м.

Скоба путевого автостопа маневрового светофора на путях для оборота или отстоя подвижного состава станций постройки после 1964 г. устанавливается за изолирующим стыком этого светофора по ходу движения на расстоянии от 0,7 до 1 м.

На пути для оборота составов станции с перекрестным съездом перед маневровым светофором устанавливается дублирующий автостоп.

Расстояние от центра скобы путевого автостопа в заграждающем положении до внутренней грани головки ближайшего ходового рельса должно быть 308 мм с отклонением не более 20 мм в сторону увеличения или уменьшения.

Возвышение скобы путевого автостопа над уровнем головок рельсов должно быть 85 мм с отклонением не более 5 мм в сторону увеличения.

На тупиковых путях перед упорами устанавливаются инерционные автостопы и неподвижные скобы автостопов, имеющие габариты путевого автостопа.

Инерционный автостоп должен устанавливаться на главном пути по прибытии поездов конечной станции линии, кроме станций, оборудованных устройствами контроля остановки поезда у платформы, и станций открытых наземных участков.

На станциях, на главном пути, расположенном на уклоне (спуске) в сторону, противоположную движению поездов, в конце пассажирской платформы за хвостовым вагоном поезда могут устанавливаться инерционные автостопы одностороннего действия. (ПТЭ, пп. 6.22-6.25)

2. Когда подаётся оповестительный сигнал «Один длинный»?

Оповестительный сигнал один длинный свисток электропоезда (локомотива) подается:

- при проходе станции без остановки;

- при наличии пассажиров у края платформы за линией ограничения;

- в случае нахождения людей в тоннеле;

- при приближении хозяйственного поезда, первого электропоезда к сигнальному знаку «С»;

- при приближении хозяйственного поезда к находящимся на пути людям, съемным подвижным единицам;

- в других случаях, указанных в приказах по метрополитену.

При следовании в неправильном направлении, а также во время тумана, задымления и других неблагоприятных условиях, понижающих видимость, этот сигнал повторяется несколько раз. (ИС, п. 9.2)

3. Как осуществляется возвращение маневрового состава?

Возвращение маневрового состава, локомотива на прежнее место стоянки после вынужденной остановки за маневровым светофором разрешается по устному распоряжению ДЦХ или ДСЦП с разрешения ДЦХ при обеспечении безопасности движения поездов. (ИД, п. 2.14)

4. Кому машинист имеет право передавать управление поездом?

Запрещается машинисту передавать управление поездом (составом) какому-либо лицу, кроме сменяющего машиниста, руководителей электродепо, в котором он работает, или руководителей службы подвижного состава, имеющих право управления электропоездами метрополитена, машиниста-инструктора (при этом ответственность за безопасность движения возлагается на лицо, принявшее на себя управление поездом), помощника машиниста с правом управления с разрешения машиниста-инструктора (при передаче управлении помощнику машиниста его обязанности выполняет машинист), прикрепленного практиканта (стажера). (И-007 ТОЭ, п. 1.17)

5. Действия машиниста, если при следовании с включёнными двигателями периодически загорается вполнакала красная лампа РП. Возможные причины.

Определить и зафиксировать неисправный вагон, следовать в ПТО.

6. Требования техники безопасности к работникам, находящимся в тоннеле.

3.3. Все лица, находящиеся в тоннелях, на наземных участках, парковых и деповских путях, должны знать, что в дневное и ночное время пассажирские и хозяйственные поезда движутся с большой скоростью и имеют длинные тормозные пути. Эти обстоятельства требуют личной осторожности и бдительности со стороны каждого работающего или идущего по тоннелю, наземному участку, парковым или деповским путям.

Необходимо помнить, что отсутствие бдительности, нарушение техники безопасности по пути следования или при производстве работ (перебегание через пути, перешагивание через контактный рельс перед приближающимся поездом, несвоевременный уход с путей, отсутствие ограждения места работ сигналами и т. д.) могут привести к тяжелому травматическому случаю.

3.5. Проход и пребывание работников метрополитена группами от двух до пяти человек в тоннелях, на наземных участках или парковых путях разрешается только в сигнальных жилетах и при наличии электрических фонарей.

3.6. Каждый работник должен знать, что наиболее выступающей частью подвижного состава является токоприемник, расположенный на высоте 20 см от уровня головок рельсов и выступающий за конец шпалы нормальной длины (2,7 м) на 25 см.

3.7. Ввиду стесненности пространства, образующегося между движущимся подвижным составом и стенками тоннеля, к одежде лиц, находящихся в тоннеле, на наземном участке или парковых путях, предъявляются следующие требования:

- одежда не должна стеснять движения;

- нельзя носить одежду с длинными развевающимися полами, которые могут зацепиться за выступающие части подвижного состава;

- одежда должна быть застегнута;

- головные уборы не должны закрывать уши, чтобы не снижать уровень восприятия звуковых сигналов;

- обувь должна быть удобной, но исключающей возможность травмирования (нельзя находиться на путях в тапочках, сандалиях и другой легкой обуви).

Идти внутри рельсовой колеи запрещается.

3.8. Лица, находящиеся в тоннеле, на наземных участках или парковых путях, должны заблаговременно выбирать место, где можно укрыться при приближении поезда, и сойти с пути, не ожидая сигнала машиниста, чтобы не подвергать себя опасности наезда, а также не вызывать экстренного торможения поезда.

3.9. При нахождении в тоннеле и в районе рампы необходимо обращать внимание на звонки громкого боя, извещающие о приближении поезда, и своевременно укрыться в безопасном месте.

При проходе по путям в районах стрелочных съездов и соединительных ветвей необходимо следить за возможным приближением поездов со всех направлений.

3.10. При проходе по тоннелю, наземному участку или парковым путям группы более 2-х человек впереди должен находиться старший группы, а сзади наблюдающий, каждый из которых обязан иметь сигнальный фонарь (в дневное время на наземных участках или парковых путях – сигнальные флаги) и следить, чтобы все идущие при приближении поезда своевременно укрылись в безопасное место.

3.11. Запрещается садиться и становиться на защитный -короб контактного рельса, устройства напольных программ автоведения, на ходовые рельсы, остряки стрелок, рабочие и связующие тяги, электроприводы стрелок и другие предметы и устройства, находящиеся в непосредственной близости, от пути, даже в период отсутствия напряжения на контактном рельсе.

3.13. Проход по тоннелю разрешается, как правило, только навстречу движению поездов. В исключительных случаях, а также при проходе на объекты, расположенные на расстоянии до 60 м от торцовой двери, разрешается проход по направлению движения поезда.

3.14. Проходить по тоннелям глубокого заложения следует по банкетке, а там, где она отсутствует, параллельно пути, со стороны, противоположной контактному рельсу.

Сходить с платформы станции или пешеходного мостика разрешается только по лестницам, расположенным в торцах платформ или пешеходных мостиков, а переходить через контактный рельс в местах, где на защитном коробе укреплен резиновый коврик и с обеих сторон имеются банкетки.

3.15. Для укрытия при пропуске поезда необходимо войти в нишу или выбрать для этого место, чтобы расстояние от конца шпалы до стенки тоннеля в уровне балласта или бетона было не менее 70 см, или встать на банкетку, трубу, выступы тоннельной обделки так, чтобы лицо было обращено в сторону приближающегося поезда.

Пропуская подвижной состав, следует держаться за кабельные кронштейны, трубы, ребра тюбингов. Держаться за кабель запрещается.

Находясь в двухпутных тоннелях, работник, услышавший или заметивший приближающийся поезд, обязан встать за пределы габарита подвижного состава и дождаться, пока проследует поезд (независимо от того, по какому пути он движется).

3.16. При проходе в тоннель работник может иметь при себе служебную сумку (чемодан), приборы или инструменты, размеры которых не превышают 653520 см, а длинномерный инструмент до 170 см. Проход с более громоздкими предметами разрешается только при снятом напряжении с контактного рельса.

3.17. Во избежание поражения электрическим током при наличии напряжения запрещается прикасаться металлическими предметами одновременно к ходовому рельсу и тюбинговой обделке.

3.18. Необходимо помнить, что действующие вентиляционные шахты создают сильный шум, ухудшают слышимость в тоннеле. Поэтому при нахождении вблизи шахт следует проявлять особую бдительность.

3.20. При вывозе из тоннеля до прихода поезда вся группа находится в безопасном месте (или в ходке). Старший группы в ожидании поезда должен находиться впереди группы (в ходке у мостика) с включенным сигнальным фонарем с прозрачно-белым огнем, обращенным в сторону приближающегося поезда.

Находиться на служебном мостике в период движения электропоездов категорически запрещается, так как при этом возможно травмирование работника зеркалом проходящего поезда.

Подниматься на служебный мостик разрешается по команде старшего группы после полной остановки поезда и поданного машинистом звукового сигнала – три коротких звука.

Машинист приводит поезд в движение после полной посадки работников и подтверждения, что группа полностью вошла в вагон. (ОТ и БД)

7. При каких неисправностях в силовой схеме может происходить отключение РП?

Заземление любой точки силовой схемы между катушкой РП и землёй. Круговой огонь, разбандажировка ТД, переброс в ЛК на схему управления.

8. Производительность электрокомпрессора. По каким причинам она может снижаться? Как определить производительность электрокомпрессора?

Эффективная производительность (при давлении в НМ 8 Ат) – 420 л/мин. Теоретическая производительность – 700 л/мин.

Производительность МК в эксплуатации – при работающих МК засечь 1 минуту и отметить прирост давления. Должен быть не менее 1 Ат/мин.

После ремонта на заводе методом двух резервуаров. Включают МК, при давлении 8 Ат кран в атмосферу открывают полностью, а кран из резервуара 1 открывают настолько, чтобы уравнять количество воздуха входящего и выходящего из первого резервуара. Затем закрывают кран в атмосферу и открывают кран во второй резервуар, засекают 1 минуту и отмечают прирост давления во втором резервуаре и рассчитывают по формуле:

Q=Vp2(Pk−Ph)t, где Vp2 – объем второго резервуара.

На вагоне перед замером проверяют общую плотность НМ, затем закрывают концевые краны вагона, соединяют все магистрали и при пустом вагоне включают МК. Замеряют время работы до 8 Ат. Должно быть не более 8 минут.

Причины уменьшения производительности:

– поломка пластин клапанов;

– нагар на пластинах и сёдлах;

– износ поршневых колец;

– неисправность прокладки клапанной коробки;

– наличие большого противодавления.

9. Устройства кузова вагона. Как осуществляется вентиляция салона?

Все несущие элементы рамы выполнены из штампованных гнутых профилей. Она состоит из боковых поясов, двух шкворневых балок, 13 поперечных и 2 хребтовых балок. Хребтовые балки расположены между шкворневыми и торцевыми балками. К хребтовым балкам приваривается или приклепывается гнездо водила. К раме кузова точечной сваркой приваривается гофрированный экран толщиной 1,4 мм.

10. Обязанности машиниста при прибытии на конечную станцию.

Машинист, передающий управление поездом, после остановки поезда на станции оставляет главную рукоятку КВ в тормозном положении, обеспечивающем включение вентилей замещения № I, убеждается, что состав заторможен, отключает освещение салонов (на вагонах, 81-717 освещение не отключают, на вагонах, не оборудованных дежурной группой освещения, освещение салонов .отключает машинист перед отправлением состава на путь оборота), встает со своего рабочего места и ведет наблюдение за высадкой пассажиров по станционному или поездному зеркалу заднего вида, получает у машиниста принимающего управление, реверсивную ручку КВ, выходит из кабины, называет показание маневрового светофора, становится в полуоборот к кабине машиниста и продолжает наблюдение за высадкой пассажиров. Убедившись в окончании высадки пассажиров и присутствии машиниста в хвостовом вагоне состава, подает команду «Двери» и правой рукой включает выключатель закрытия дверей (на вагонах 81-717 по этой команде двери закрывает машинист, принявший управление поездом). После закрытия дверей называет показание светофора и ведет наблюдение вдоль состава.

Машинист, находящийся на платформе, убеждается в разрешающем показании светофора, повторяет это показание и положение стрелки, входящей в маршрут следования, подает команду «Вперед», закрывает дверь кабины и переходит к сигнальному знаку «Остановка первого вагона» на путь отправления поезда, наблюдая за беспрепятственным проследованием состава и прослушивая его в движении. (И-015 ТЭ, пп. 11.3.1, 11.3.3)

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Фили» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Фили» из электродепо «Сокол»)?

По двум желтым огням св.Е-2 следуем до станции Фили, где получаем расписание. Скорость по линии 55 км/ч, на метромосту 50 км/ч. Обращать внимание на показание светофора АС-40 (выходной со станции Арбатская), отправление со станции Александровский сад производится по светофорам АС-48, АС-50. Подъезд к светофору ПР-48 со скоростью 10 км/ч (левая кривая, уклон 32 ‰), по 2-м жёлтым светофора ПР-48 выезжаем на 2 путь станции Площадь Революции, следуем до станции Курская за светофор Г, переходим в хвостовую кабину. По л/б светофора Г выезжаем на 1 путь Покровской линии. С перегона Курская – Площадь Революции по 2-м жёлтым светофора ТЛП-65Д(А) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Бм. По л/б светофора Бм выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зеленому показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Как осуществляется подготовка и перегонка вагонов после заводского ремонта?

8.1. Вагоны метрополитена, подлежащие перегонке должны обеспечивать безопасность движения. С вагонов должны быть сняты:

срывные клапана с рукавами, рельсосмазыватели, кронштейны АРС, кронштейны зеркал.

Вагоны со снятыми деталями должны быть проверены на соответствие размеров их ходовых частей установленному габариту.

8.2. На вагонах перед их перегонкой необходимо выполнить следующие работы:

- отключить главные разъединители, разъединители цепей управления, автоматические выключатели вспомогательных цепей, а на вагонах 81-717 и 81-714 все автоматические выключатели;

- закрыть краны двойной тяги, ручку крана машиниста установить в первое положение;

8.3. С вагонов, предназначенных для перегонки в заводской ремонт, должно быть снято оборудование согласно перечню, утвержденному «Положением о ремонте ... вагонов». Указание № 544 от 06.07.94.

- отсоединенные концы проводов должны быть тщательно заизолированы и прочно закреплен.

8.4. Выдача состава перегонки на линию из электродепо с неработающей поездной радиостанцией запрещается. (И-018 ТР/ТЭ, пп. 8.1.-8.4.)

БИЛЕТ №26

1. Из каких расчётов выбирается длина защитных участков? В каких случаях применяется контроль скорости?

Длина защитных участков должна быть:

- за выходными светофорами – не менее расчетного тормозного пути при экстренном торможении со скорости не менее 35 км/ч:

- за светофорами, расположенными на перегонах, – не менее расчетного тормозного пути при экстренном торможении с максимальной установленной для данной линии скорости;

- за светофорами, расположенными в пределах подхода к станции, – не менее расчетного тормозного пути при экстренном торможении со скорости, предусмотренной расчетным режимом вождения поездов, но не менее 60 км/ч.

В местах, где по условиям профиля пути не может быть достигнута максимальная установленная для данной линии скорость движения, длина защитных участков определяется по наибольшей скорости, которую поезд может реализовать на данном участке.

В целях увеличения пропускной способности разрешается дополнение автоблокировки устройствами внепоездного контроля скорости движения поездов, допускающими открытие светофора при неполном освобождении поездом защитного участка за следующим светофором.

На линиях, не оборудованных АЛС-АРС, устройства внепоездного контроля скорости должны быть предусмотрены на спуске круче 0,025 протяжением более 800 м, если на подходе к станции эти спуски заканчиваются на расстоянии менее 250 м до начала пассажирской платформы.

Скорость движения поездов на таких участках до оборудования их устройствами внепоездного контроля скорости устанавливается начальником метрополитена.

На тупиковых путях, предназначенных для оборота составов, могут применяться устройства внепоездного контроля скорости въезда на эти пути. (ПТЭ, пп. 6.19, 6.21)

2. Сигнал бдительности. Как и когда подаётся?

Сигнал бдительности подается одним коротким и одним длинным свистком электропоезда и периодически повторяется:

- при подходе к проходному светофору с запрещающим показанием (красный огонь, один красный и один желтый огни, погасшие огни, непонятное показание);

- при проследовании проходного светофора с запрещающим показанием после остановки перед ним и дальнейшем следовании по блок-участку;

- при подходе к входному светофору с лунно-белым мигающим или молочно-белым огнем пригласительного сигнала и во всех других случаях приема поезда при запрещающих показаниях входного сигнала, а также приеме поезда в неправильном направлении;

- при подходе к группе людей с прозрачно-белым огнем фонаря;

- при приближении к месту ограничения скорости. (ИС, п. 9.3)

3. В каких случаях допускается осаживание поезда (состава)?

Осаживание состава допускается в случае загорания на составе:

– если поезд въехал частью вагонов в тоннель и машинист сам заметил загорание или поступило сообщение по связи «Пассажир-машинист»;

– если при стоянке на ветке нет возможности пройти в хвостовую кабину для вывода состава на парковые пути.

4. Порядок извлечения человека с пути.

Если поезд остановился перед человеком, то извлечение производят работники станции.

Если человек оказался под поездом (составом):

Дежурный по станции, дежурный по приему и отправлению поездов, машинист (каждый независимо друг от друга) должны сообщить о случившемся поездному диспетчеру.

Дежурный по станции должен немедленно известить о случившемся работника милиции, вызвать скорую медицинскую помощь, организовать встречу и сопровождение восстановительной бригады к месту происшествия, предупредив работника станции и милиции.

Машинист, остановив поезд, должен дать заявку на снятие напряжения с контактного рельса и, получив приказ ДЦХ о снятии напряжения, установить переносной заземлитель, определить способ извлечения человека из-под вагона, извлечь его самостоятельно или вместе с помощником (при его наличии) или потребовать восстановительную бригаду, после окончания работ по извлечению человека дать заявку на подачу напряжения на контактный рельс в соответствии с требованиями Инструкции о порядке снятия и подачи напряжения на контактный рельс метрополитена.

В случае ожидаемого длительного перерыва в движении поездов дежурный по станции должен дать указание работникам станции и милиции о закрытии станции с уведомлением поездного диспетчера, удалении со станции пассажиров, а после извлечения человека из-под поезда передает пострадавшего скорой медицинской помощи и принимает меры к открытию станции.

О случившемся дежурный по станции обязан сообщить начальнику станции, а в его отсутствие — ответственному дежурному по дистанции; после окончания дежурства составить письменный рапорт начальнику станции.

Акт расследования составляется в трех экземплярах (бланки актов имеются на станциях) руководителем, осуществляющим рас. следование (начальником станции или ответственным дежурным по дистанции), и подписывается лицами, участвующими в расследовании не позднее 24 ч с момента расследования.

Чертежи места происшествия, расчет тормозного пути составляются работником службы подвижного состава (эскалаторной, тоннельных сооружении и др.), участвующим в расследовании в случаях связанных с подвижным составом, эскалаторами, сооружениями станции; в остальных случаях — работниками тех служб, в ведении которых находятся оборудование, территория (помещения), где имел место несчастный случай.

5. Как действовать, если непрерывно работают мотор-компрессора всего поезда?

Отключить ВМК. Если предохранительный клапан не сработал, продолжить работу, поддерживая давление в НМ 6-8 Ат. Если предохранительный клапан успел сработать, включить МК при давлении в НМ 5 Ат. Не допускать превышения давления в НМ более 7 Ат. Следовать в ПТО.

Если МК не отключились, следовать в ПТО с работающими МК.

6. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при приёмке поезда на деповской путь и его выдаче из электродепо?

6.1. Перед выдачей состава на парковые пути дежурный по электродепо должен убедиться, что ограждение токоприемников находится вне габарита подвижного состава, передвижные кабели с токоприемников вагонов сняты (кроме вагона, которым выдается состав), шланг деповской воздушной магистрали отсоединен от магистрали вагона, мотор-компрессоры и освещение отключены, помощник машиниста (машинист) готов к сопровождению передвижного кабеля, а машинист и помощник машиниста, управляющие составом, находятся на своих рабочих местах.

Убедившись в надежности фиксации открытых створок ворот и в разрешающем показании маневрового светофора, дежурный по электродепо подает сигнал на движение состава.

6.2. Перед выездом из электродепо машинист отключает выключатели мотор-компрессоров, БПСН, освещения салонов. Локомотивная бригада убеждается в отсутствии препятствий для движения, снятии передвижных кабелей с токоприемников всех вагонов, кроме второго или третьего, и в том, что помощник машиниста готов к сопровождению передвижного кабеля. Окно в кабине машиниста должно быть открыто.

Помощник машиниста после подачи сигнала дежурным по электродепо убеждается в разрешающем показании маневрового светофора, называет его показание и после повторения его машинистом подает команду «вперед».

Машинист приводит состав в движение и следует со скоростью не более 5 км/час до подхода токоприемника головного вагона под контактный рельс, после чего останавливает состав пневматическими тормозами с целью проверки их действия и снятия передвижного кабеля с токоприемника.

После остановки состава под контактным рельсом дежурный по электродепо установленным порядком отключает разъединитель, а помощник машиниста снимает передвижной кабель с токоприёмника.

Получив повторный сигнал от дежурного по электродепо на дальнейшее следование, локомотивная бригада убеждается в отсутствии препятствий для движения. Помощник машиниста называет показание светофора и положение стрелок, входящих в маршрут. Машинист повторяет их, включает мотор-компрессоры, БПСН и по команде помощника машиниста приводит состав в движение.

Помощник машиниста ведет наблюдение вдоль состава до выхода последнего вагона из ворот электродепо.

6.4. Перед приемом состава в электродепо при неблагоприятных метеорологических условиях, снижающих тормозной эффект, дежурный по электродепо должен открыть ворота для принимаемого состава заблаговременно.

6.5. Машинист останавливает состав перед воротами электродепо пневматическими тормозами у специального знака, но не ближе 25 метров до ворот, отключает выключатели мотор-компрессоров и БПСН, закрывает двери состава.

Дежурный по электродепо, убедившись в отсутствии людей на деповском пути и в смотровой канаве, каких-либо предметов, находящихся в габарите подвижного состава, а также в надежности фиксации открытых створок ворот, подает локомотивной бригаде (машинисту) сигнал на въезд в электродепо.

По сигналу дежурного по электродепо и команде помощника машиниста «вперед» машинист вводит состав на путь электродепо.

При движении состава локомотивная бригада (машинист) должна внимательно следить за свободностью пути и подаваемыми сигналами.

Скорость при въезде в электродепо должна быть не более 10 км/час, а при неблагоприятных метеорологических условиях не более 5 км/час.

Машинист останавливает состав у сигнального знака предварительной остановки «стоп». Далее по сигналу дежурного по электродепо и команде помощника машиниста «вперед» включает контроллер машиниста в положение «ход-1» и продвигает состав к месту стоянки.

6.6. При въезде и выезде из электродепо запрещается машинисту и помощнику машиниста высовываться из кабины в зоне ворот электродепо.

6.7. При выдаче и приеме составов в электродепо дежурный по электродепо должен находиться у ворот электродепо до выхода последнего вагона состава за ворота (при выдаче) или его полной остановки на месте стоянки.

При этом он обязан наблюдать за беспрепятственным проследованием, скоростью движения состава и прослушивать его в движении. (ОТ и БД)

7. Работа аппаратов силовой схемы при автоматическом пуске. Скорость выхода на автоматическую характеристику последовательного и параллельного соединения групп двигателей.

При постановке КВ в «Х-2» РК начинает вращаться. На 2-й позиции отключаются КШ и поле становится 100%. С 3-ей позиции начинается реостатный пуск ТД. На 18-й позиции все сопротивления выведены. На этой же позиции происходит переход силовой схемы с последовательного соединения на параллельное групп ТД. Переход осуществляется с помощью ПСП. После переключения ПСП с ПС на ПП происходит вращение РК в обратную сторону.

На 19-й, 20-й и 21-й позициях изменений в силовой схеме не происходит. Эти позиции необходимы для уменьшения пиков тока при переходе с ПС на ПП. Т.о. вывод сопротивлений происходит с 22-й позиции и заканчивается на 31-й. РК переходит на 32-ю позицию и останавливается, скорость в этот момент равна 30 км/ч.

При постановке КВ в “Х-3” РК вращается с 32 по 36 позиции. На 32-й позиции включаются КШ1 и КШ2 – поле двигателей уменьшается до 70%. Дальнейшее вращение РК вызывает уменьшение поля возбуждения ТД до 50%, 37%, и 28%. Скорость в этот момент равна 48 км/ч.

8. Что называется воздушной и тормозной волной? Скорость распространения тормозной волны и методы её увеличения.

Тормозная волна – это распространение в магистрали темпа уменьшения давления достаточного для срабатывания воздухораспределителя на тормоз. Для увеличения скорости распространения тормозной волны применяется дополнительная разрядка ТМ. Она выполняется в каждом ВР во время его срабатывания на тормоз и ускоряет действие данного ВР и следующих на составе.

При служебном торможении скорость тормозной волны  130 м/с, при экстренном  180 м/с.

9. Назначение и устройство карданной муфты. Возможные неисправности и их признаки.

Карданная муфта служит для передачи вращающего момента от тягового двигателя к колесной паре. Разбег карданной муфты 4-6 мм, в эксплуатации до 10 мм. Карданная муфта состоит из двух одинаковых полумуфт. Полумуфта состоит из кулачка с 2-мя роликами, 2 колпачками, глухой гайки, пластинчатой шайбы, корпуса-вилки, стакана, закрепительного кольца, уплотнительного щита, и 3-х длинных болтов. Перегрев карданной муфты должен быть не более 35 градусов. Признаки неисправности: перегрев карданной муфты, увеличенный разбег или его отсутствие, в движении муфта гремит, при перемещении звенит (т.е. пустая).

10. Из каких факторов складывается сопротивление движению поезда? Как оно изменяется в зависимости от скорости движения?

Сила сопротивления складывается из:

- сопротивления подвижному составу (трение в подшипниках, передачах, ТР);

- сопротивление воздуха;

- сопротивление пути;

- сопротивление от кривых;

- сопротивление от подъёмов.

Первые три вида составляют основное сопротивление движению. Остальные два вида составляют дополнительное сопротивление. Полное сопротивление движению равно сумме основного и дополнительного сопротивлений. С увеличением скорости сопротивление уменьшается.

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Черкизово» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Черкизово» и «Северное» из электродепо «Красная Пресня»)?

По зелёному показанию светофора Е-1 скорость 25 км/ч, по л/б светофоров ЧВ-3, ЧВ-1 выезжаем на 1 путь станции Черкизовская, где получаем расписание. Следуем по 1 пути до станции Фрунзенская (возможно возвращение в депо Сокол через Филёвскую линию по 2 желтым светофора АС-99 на станции Охотный ряд, при этом происходит разворот состава). На 1 пути станции Фрунзенская меняем кабину управления, по л/б светофора Е отправляемся на соединительную ветвь. Светофоры П, Н – сигналы продвижения, проезжаются по ПС, автостопов не имеют. По л/б светофора Км следуем до сигнала ОП, после смены кабины управления следуем по 2 пути Кольцевой линии до станции Павелецкая. На станции Павелецкая меняем кабину управления и по л/б светофора Д отправляемся на ветвь до светофора В, расположенного на правосторонней кривой, скорость подъезда 15 км/ч, при зелёном огне светофора В скорость 35 км/ч, до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Действия машиниста при получении распоряжения от ДЦХ приблизиться к поезду, остановившемуся на перегоне, машинист которого не отвечает на вызовы диспетчера.

7. При возникновении чрезвычайной ситуации в результате хулиганских действий (принудительной остановки электропоезда, с лишением машиниста, возможности связаться с поездным диспетчером) устанавливается следующий порядок действий:

7.1. Локомотивная бригада (машинист) сзади идущего электропоезда, получив указание поездного диспетчера приблизиться к впереди стоящему электропоезду, обязана остановиться на расстоянии не менее 25 метров от него), а на подъеме более 30-тысячных – не менее и доложить об этом поездному диспетчеру.

7.2. Поездной диспетчер обязан не менее двух раз попытаться вызвать локомотивную бригаду (машиниста) и выяснить причину остановки, не получив ответа, дать указание локомотивной бригаде (машинисту сзади идущего электропоезда приблизиться к впереди стоящему, пройти в хвостовой вагон остановившегося электропоезда).

7.3. Машинист, получивший указание поездного диспетчера:

7.3.1. Установленным порядком приводит кабину управления в нерабочее состояние, объявляет по громкоговорящему оповещению:

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам отправление электропоезда задерживается. Просьба соблюдать спокойствие и порядок», после чего приступает к выполнению указания поездного диспетчера.

7.3.2. Придя в хвостовой вагон остановившегося электропоезда, машинист должен связаться с локомотивной бригадой (машинистом) этого электропоезда: «Я, машинист сзади идущего электропоезда. Прошу сообщить причину остановки». Эта фраза повторяется несколько раз по всем видам связи до получения ответа.

7.3.3. Не получив ответа, машинист должен попытаться пройти в головную кабину и уточнить причину остановки электропоезда. При получении от пассажиров информации о нахождении в вагонах, в кабине машиниста хулиганов (вооруженных лиц) машинист должен вернуться в хвостовую кабину, немедленно доложить поездному диспетчеру сложившуюся обстановку и оставаться в кабине до получения соответствующего указания.

Если в этот момент или ранее при входе в кабину управления хвостового вагона или нахождения в ней, электропоезд без какого-либо предупреждения или сигнала тронется, машинист должен остановить его стоп-краном, доложить поездному диспетчеру и действовать по его указанию. (сборник №1, стр. 35-36)

БИЛЕТ №27

1. Как должна осуществляться перегонка неисправного состава в электродепо?

Перегонка неисправного состава в электродепо должна производиться под руководством и в сопровождении машиниста-инструктора. (ПТЭ, п. 14.10)

2. Движение путевых тележек.

3. В каких случаях выдаются письменные предупреждения?

Письменные предупреждения выдаются:

- при неисправности пути, контактного рельса, искусственных и других сооружений, а также при производстве ремонтных и строительных работ, требующих уменьшения скорости или остановки в пути;

- при неисправности светофора, когда невозможно привести его в запрещающее показание;

- при неисправности путевого автостопа;

- при снижении видимости сигналов светофоров, пути или затоплении пути;

- при отправлении хозяйственного поезда с грузами, выходящими за пределы габарита погрузки, а также следующему за ним хозяйственному поезду;

- после промывки путей перегонов или станций;

- во всех других случаях, когда требуется уменьшение скорости, а также когда необходимо предупредить машиниста об особых условиях следования поезда. (ПТЭ, п. 18.31)

4. Какие типы мотовозов эксплуатируются на метрополитене? Их основные данные, допустимый прицепной вес. Как нумеруются хозяйственные поезда?

Мотовоз МК 2/15 – тара 15 т, прицепной вес на главных путях 25 т, на парковых 120т.

Мотодрезина Дмм – тара до 15 т, грузоподъёмность 2,5 т, вес (брутто) 7,5 т, прицепной вес на главных путях 21-25 т, на парковых путях 120 т.

Автодрезина АГМу – тара 10,1 т, грузоподъёмность 5 т, вес (брутто) 15,1 т, прицепной вес на главных путях 16 т, на парковых путях 40 т.

Хозяйственным поездам присваиваются номера их локомотивов.

5. Действия машиниста при срабатывании срывного клапана головного вагона или хвостового. Возможные причины.

Перевести ручку крана машиниста в пятое положение, полностью разрядить ТМ. После остановки поезда отключить АРС, сделать выдержку 20-30 сек, отпустить тормоза, проверить скатывание. Доложить о случившемся ДЦХ с указанием места начала торможения. Если тормоз не отпустил, затормозить состав стояночными тормозами в зависимости от уклона. Ручку крана машиниста оставить в первом положении. Осмотреть вагон, где происходит утечка. При осмотре обнаружено срабатывание автостопного устройства головного вагона. Осмотреть автостопное устройство, при повреждении его принять меры по обеспечению безопасности дальнейшего движения. Отключить УАВА.

6. Какие правила безопасности следует соблюдать при нахождении в тоннеле во время движения поездов?

3.3. Все лица, находящиеся в тоннелях, на наземных участках, парковых и деповских путях, должны знать, что в дневное и ночное время пассажирские и хозяйственные поезда движутся с большой скоростью и имеют длинные тормозные пути. Эти обстоятельства требуют личной осторожности и бдительности со стороны каждого работающего или идущего по тоннелю, наземному участку, парковым или деповским путям.

Необходимо помнить, что отсутствие бдительности, нарушение техники безопасности по пути следования или при производстве работ (перебегание через пути, перешагивание через контактный рельс перед приближающимся поездом, несвоевременный уход с путей, отсутствие ограждения места работ сигналами и т. д.) могут привести к тяжелому травматическому случаю.

3.5. Проход и пребывание работников метрополитена группами от двух до пяти человек в тоннелях, на наземных участках или парковых путях разрешается только в сигнальных жилетах и при наличии электрических фонарей.

3.6. Каждый работник должен знать, что наиболее выступающей частью подвижного состава является токоприемник, расположенный на высоте 20 см от уровня головок рельсов и выступающий за конец шпалы нормальной длины (2,7 м) на 25 см.

3.7. Ввиду стесненности пространства, образующегося между движущимся подвижным составом и стенками тоннеля, к одежде лиц, находящихся в тоннеле, на наземном участке или парковых путях, предъявляются следующие требования:

- одежда не должна стеснять движения;

- нельзя носить одежду с длинными развевающимися полами, которые могут зацепиться за выступающие части подвижного состава;

- одежда должна быть застегнута;

- головные уборы не должны закрывать уши, чтобы не снижать уровень восприятия звуковых сигналов;

- обувь должна быть удобной, но исключающей возможность травмирования (нельзя находиться на путях в тапочках, сандалиях и другой легкой обуви).

Идти внутри рельсовой колеи запрещается.

3.8. Лица, находящиеся в тоннеле, на наземных участках или парковых путях, должны заблаговременно выбирать место, где можно укрыться при приближении поезда, и сойти с пути, не ожидая сигнала машиниста, чтобы не подвергать себя опасности наезда, а также не вызывать экстренного торможения поезда.

3.9. При нахождении в тоннеле и в районе рампы необходимо обращать внимание на звонки громкого боя, извещающие о приближении поезда, и своевременно укрыться в безопасном месте.

При проходе по путям в районах стрелочных съездов и соединительных ветвей необходимо следить за возможным приближением поездов со всех направлений.

3.10. При проходе по тоннелю, наземному участку или парковым путям группы более 2-х человек впереди должен находиться старший группы, а сзади наблюдающий, каждый из которых обязан иметь сигнальный фонарь (в дневное время на наземных участках или парковых путях – сигнальные флаги) и следить, чтобы все идущие при приближении поезда своевременно укрылись в безопасное место.

3.11. Запрещается садиться и становиться на защитный -короб контактного рельса, устройства напольных программ автоведения, на ходовые рельсы, остряки стрелок, рабочие и связующие тяги, электроприводы стрелок и другие предметы и устройства, находящиеся в непосредственной близости, от пути, даже в период отсутствия напряжения на контактном рельсе.

3.13. Проход по тоннелю разрешается, как правило, только навстречу движению поездов. В исключительных случаях, а также при проходе на объекты, расположенные на расстоянии до 60 м от торцовой двери, разрешается проход по направлению движения поезда.

3.14. Проходить по тоннелям глубокого заложения следует по банкетке, а там, где она отсутствует, параллельно пути, со стороны, противоположной контактному рельсу.

Сходить с платформы станции или пешеходного мостика разрешается только по лестницам, расположенным в торцах платформ или пешеходных мостиков, а переходить через контактный рельс в местах, где на защитном коробе укреплен резиновый коврик и с обеих сторон имеются банкетки.

3.15. Для укрытия при пропуске поезда необходимо войти в нишу или выбрать для этого место, чтобы расстояние от конца шпалы до стенки тоннеля в уровне балласта или бетона было не менее 70 см, или встать на банкетку, трубу, выступы тоннельной обделки так, чтобы лицо было обращено в сторону приближающегося поезда.

Пропуская подвижной состав, следует держаться за кабельные кронштейны, трубы, ребра тюбингов. Держаться за кабель запрещается.

Находясь в двухпутных тоннелях, работник, услышавший или заметивший приближающийся поезд, обязан встать за пределы габарита подвижного состава и дождаться, пока проследует поезд (независимо от того, по какому пути он движется).

3.16. При проходе в тоннель работник может иметь при себе служебную сумку (чемодан), приборы или инструменты, размеры которых не превышают 653520 см, а длинномерный инструмент до 170 см. Проход с более громоздкими предметами разрешается только при снятом напряжении с контактного рельса.

3.17. Во избежание поражения электрическим током при наличии напряжения запрещается прикасаться металлическими предметами одновременно к ходовому рельсу и тюбинговой обделке.

3.18. Необходимо помнить, что действующие вентиляционные шахты создают сильный шум, ухудшают слышимость в тоннеле. Поэтому при нахождении вблизи шахт следует проявлять особую бдительность.

3.20. При вывозе из тоннеля до прихода поезда вся группа находится в безопасном месте (или в ходке). Старший группы в ожидании поезда должен находиться впереди группы (в ходке у мостика) с включенным сигнальным фонарем с прозрачно-белым огнем, обращенным в сторону приближающегося поезда.

Находиться на служебном мостике в период движения электропоездов категорически запрещается, так как при этом возможно травмирование работника зеркалом проходящего поезда.

Подниматься на служебный мостик разрешается по команде старшего группы после полной остановки поезда и поданного машинистом звукового сигнала – три коротких звука.

Машинист приводит поезд в движение после полной посадки работников и подтверждения, что группа полностью вошла в вагон. (ОТ и БД)

7. Какие неисправности в схеме управления могут привести к потере управления с одновременным сгоранием предохранителя управления поездом или отключением автомата защиты?

Короткое замыкание в цепях управления.

8. Как осуществляется на вагонах метрополитена замещение электрического тормоза пневматическим? Как регулируется давление в ТЦ при срабатывании вентилей замещения?

ВЗ1 служит для замещения электротормоза пневматическим при истощении электротормоза при малой скорости. Включается на последней позиции реостатного электротормоза.

При подаче напряжения на катушку ВЗ1 воздух из НМ поступает через ВЗ1 в полость под поршенек. Поршенек перемещается вверх до упора в регулировочную гайку и через упорку воздействует на большую режимную пружину. Она перемещает вверх режимный поршень и диафрагму. Дальнейшая работа аналогична ПСТ.

Давление в ТЦ зависит от большой пружины, регулируется вращением накидной гайки над поршеньком (0,8-1 Ат).

При отключении катушки вентиля полость под поршеньком сообщается с атмосферой через ВЗ1. Поршенек опускается вместе с большой пружиной, поршнем и диафрагмой. Открывается атмосферный клапан и ТЦ сообщаются с атмосферой. Происходит отпуск тормоза.

Замещение эл. тормоза – это сработка ВЗ2 при неисправности вагона. Откл. А41 на всем составе или А8 на каждом вагоне.

9. Устройство буксы. Сроки ревизии. Возможные неисправности и их признаки.

Буксы предназначены передавать нагрузку вагона на ось, защищать шейку оси и подшипники от грязи, влаги, сохранять смазку в подшипниках. Кроме того, они служат опорой для пружин надбуксового подвешивания, ограничивают перемещение колёсной пары относительно рамы тележки.

Букса цельнолитая, стальная, коробчатой формы, с цилиндрическими подшипниками. В торце буксы выточены лабиринтные кольца, а внутри делается канавка для войлочного уплотнителя. По бокам буксы имеются крылья для опоры пружин, кронштейн для подвески срывного клапана и крепления ТР.

Букса состоит из корпуса, крепительной и контрольной крышек, лабиринтного кольца, 2-х роликовых подшипников, малого и большого дистанционных колец, войлочного уплотнения, приставного упорного кольца, осевой гайки, стопорной планки, 2-х болтов крепления и болтов крепления крепительной и контрольной крышек.

10. Как определить среднее ускорение и замедление поезда? Факторы, вызывающие понижение ускорения или замедления.

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Варшавское» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Варшавское» и «Владыкино» из электродепо «Сокол»)?

По синему сигналу светофора Е-1 следуем на соединительную ветвь, скорость 20 км/ч, следуем до светофора ЧР-3(синий), ЧР-1(красный). По синему сигналу светофора ЧР-1 выезжаем на 1 путь Серпуховской линии, скорость 35 км/ч. На станции Чертановская получаем расписание. Следуем до станции Серпуховская, выходной светофор СХ-1211 – синий с индикатором П требует остановки. После перекрытия светофора на красный сигнал и перевода стрелки 1 в минусовое положение на светофоре СХ-1211 загорается синий сигнал с индикатором 3 – заезжаем на соединительную ветвь, скорость 35 км/ч. По жёлтому сигналу светофора А следуем за светофор ОК-2. После смены кабины управления по жёлтому светофора ОК-2 следуем до НК-3. При зелёном огне светофора НК-3 следуем до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Действия локомотивной бригады (машиниста) при обнаружении посторонних лиц в тоннеле или на наземном участке.

В случае обнаружения на путях людей, не подающих световой сигнал при приближении поезда, машинист, подав оповестительный сигнал, обязан:

- если человек (группа людей) находится в габарите подвижного состава, принять меры по немедленной остановке поезда и далее действовать в зависимости от сложившихся обстоятельств;

- если человек (группа людей) находится вне габарита подвижного состава и нет возможности остановить поезд перед ним (ними), максимально снизить скорость и проследовать на станцию;

- об обнаружении людей на путях и принятых мерах сообщить поездному диспетчеру;

- если люди, обнаруженные на путях, посажены в поезд, то передать их дежурному по станции или работнику милиции на ближайшей станции.

Получив сообщение от машиниста, дежурного по станции или другого работника метрополитена об обнаружении людей на путях, поездной диспетчер обязан:

- дать распоряжение о включении всех групп освещения в тоннеле по обоим путям данного перегона, а на наземном участке – при плохой видимости;

- предупреждать по поездной радиосвязи о наличии людей машинистов поездов, следующих по обоим путям. Предупреждение машинистов начинать с поездов, находящихся на данном перегоне и отправляющихся со станций на этот перегон;

организовать встречу поездов станционными работниками или работниками милиции на станциях, ограничивающих перегон.

Если на станционном пути в пределах пассажирской платформы будет обнаружен человек (группа людей), дежурный по станции обязан:

- принять меры к остановке поезда, прибывающего на станцию;

- сообщить о случае поездному диспетчеру и при необходимости затребовать снятие напряжения с контактного рельса;

- вывести человека (группу людей) на платформу станции через торцовую дверь.

Машинист, получив предупреждение о наличии человека (группы людей) на перегоне (пути следования поезда), обязан:

- внимательно следить за свободностью пути и вести поезд со скоростью, при которой можно остановить поезд служебным торможением, не доезжая до человека (группы людей);

- после остановки поезда предупредить человека (группу людей) об опасности прикосновения к контактному рельсу, при необходимости затребовать снятие напряжения с контактного рельса, взять человека (группу людей) на поезд и сообщить об этом поездному диспетчеру;

- передать человека (группу людей) дежурному по станции или работнику милиции на ближайшей станции.

После сообщения машиниста или дежурного по станции об удалении людей с пути или сообщения работника по должности не ниже машиниста-инструктора, инспектора по контролю за состоянием пути о том, что люди на перегоне не обнаружены, поездной диспетчер должен дать распоряжение об отмене выдачи предупреждений на поезда и об отключении освещения в тоннеле и при хорошей видимости – на наземном участке.

При обнаружении посторонних лиц на парковых путях дежурный по посту централизации предупреждает по громкоговорящему оповещению об опасности прикосновения к контактному рельсу и сообщает машинистам маневрирующих составов с о нахождении посторонних лиц на путях.

Дежурный по электродепо и дежурный по посту централизации должны принять меры по удалению посторонних лиц. (ИД, пп. 1.95-1.101)

БИЛЕТ №28

1. Какие приборы и устройства на электроподвижном составе должны быть опломбированы?

Выключение БВ, АВУ, РЦ АРС, УАВА, манометры.

2. Звуковые сигналы. Когда и кем подаются?

Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности. Значение их днём и ночью одно и тоже.

Для подачи звуковых сигналом служат свистки электропоездов, маневровых составов, хозяйственных поездов, локомотивов, ручные свистки, сирены и звонки.

Три коротких – «стой».

Два коротких – «тише».

Один длинный – «отправиться поезду (маневровому составу)», « двинуться маневрирующему составу в направлении подаваемого сигнала».

Два длинных – «двинуться маневрирующему составу, удаляясь от подаваемого состава», «передаю управление составом», «напряжение с контактного рельса снято, разрешается проход в тоннель работникам, фамилии которых записаны в журнал», «требование к работникам, обслуживающим хоз. поезд, отпустить ручные тормоза».

Три длинных – «требование к работникам, обслуживающим хоз. поезд, тормозить ручными тормозами».

Оповестительный сигнал – один длинный.

Сигнал бдительности – один короткий и один длинный. (ИС, пп. 1.3, 9.1-9.3)

3. На каких станциях вашей линии установлены светофоры «Д» и место их установки?

Расположены на станциях с путевым развитием у головного вагона при отправлении в неправильном направлении в тупики или на соединительную ветвь.

4. Какие мероприятия направлены на повышение безопасности пассажиров и повышение культуры их обслуживания?

5. Отключилось РП на одном вагоне при автоматическом пуске. Действия машиниста. Возможные неисправности.

Отключается РП при автоматическом пуске тяговых двигателей.

Наблюдать вдоль поезда, по возможности определить неисправный вагон. При отсутствии признаков, свидетельствующих о снижении безопасности движения, восстановить РП перед началом электрического торможения, для остановки применить ручное торможение, имея запас тормозного пути, на станции проверить накат. При отправлении пользоваться ручным пуском. При нормальной работе схемы на следующей станции применить автоматическое торможение и пуск. Если РП отключилось, вновь восстановить его и работать до замены состава резервным, используя ручной пуок и торможение.

6. Правила безопасности при переходе по станционной платформе, переходным мостикам при обороте состава.

При проходе по переходному мостику на территории линейных ПТО для пропуска состава, движущегося по одному из станционных путей, необходимо остановиться и повернуться лицом к проходящему составу. Если в этом случае на одном из путей стоит другой состав, двери которого открыты, для пропуска движущегося состава необходимо войти в салон вагона стоящего состава.

Локомотивной бригаде (машинисту) запрещается бегать по платформе станции, становиться спиной к краю платформы в непосредственной близости к линии ограничения, проходить по платформе между идущим или стоящим составом и линией ограничения.

Разрешается проходить между стоящим на станции составом и линией ограничения, проходящей вдоль состава локомотивной бригаде (машинисту), которая (который) будет управлять данным составом.

Машинист и его помощник должны сходить с электроподвижного состава лишь после полной остановки поезда, держать обеими руками за поручни, предварительно внимательно осмотрев место остановки. (ОТ и БД, п. 5.15, 8.2, 8.15)

7. Устройство тягового двигателя. Технические данные. Возможные неисправности.

Мощность – 112 кВт.

Напряжение – 375 В на ходовом режиме, 750 В на тормозном режиме.

Ток в обмотке – 330 А.

Частота вращение – 1480 об/мин.

КПД – 89 %.

Предельное ослабление – тяга 0,28, торможение 0,48.

Масса – 760 кг.

Двигатель имеет 4 главных полюсов с расположенной на них обмоткой возбуждения и добавочных полюсов. Для токосъема используется 4 щеткодержателя. Коллектор двигателя арочный, на стальном сборном основании. Пластины коллектора выполнены из меди. Концы обмотки якоря с коллекторными пластинами соединяются с помощью сварки. Обмотка якоря петлевая. Для осмотра и ухода за коллектором и щеточным аппаратом предназначены четыре коллекторных люка, закрытых двумя крышками с уплотнением. Подшипниковые узлы двигателя имеют устройства для добавления смазки. Охлаждающий воздух поступает со стороны коллектора и выбрасывается центробежным вентилятором в окна с противоположной стороны. Обмотки якоря и добавочных полюсов соединяются последовательно внутри двигателя.

Возможные неисправности: разбандажировка якоря, разрушение якорных подшипников, подгар коллектора.

8. Назначение и устройство аппаратов автостопной пневматики. Порядок проверки. Возможные неисправности.

Срывной клапан служит для экстренной разрядки ТМ в случае проезда запрещающего сигнала светофора или инерционной скобы с повышенной скоростью. Состоит из двух узлов: пневматического и механического.

Пневмоузел включает в себя поршень с толкателем, нагруженный пружиной. Является клапаном и имеет мягкую посадку. Под седлом на корпусе находится атмосферное окно, закрытое пружинной заслонкой от засорения. ТМ подключается через резинотканевый рукав и сообщается с полостью между манжетой поршня и атмосферным клапаном.

Механический узел включает в себя эксцентрик, жестко связанный со скобой, а также стакан с возвратными пружинами и стержень-фиксатор с пружинкой и ручкой.

УАВА предназначен для автоматического отключения тяговых двигателей при сработке срывного клапана и для отключения срывного клапана от ТМ вручную.

Состоит из корпуса, в котором установлено седло для клапана и 2 трубки. К корпусу крепят 2 части: электрическую и механическую.

Электрочасть включает в себя поршень, нагруженный пружиной снизу. Он является клапаном. Выше клапана имеется отверстие, ведущее под текстолитовый поршенёк. Этот поршень взаимодействует с подвижным лепестковым контактом и толкателем.

Рядом находятся 2 неподвижных контакта, к которым подсоединяются провода из схемы управления.

В механическую часть УАВА входит валик с эксцентриком, на который надета ручка. Под эксцентриком находятся внутренний и внешний стаканы, между ними расположена выключающая пружина. Во внешний стакан ввёрнута обойма с клапаном. Сверху имеется стопор, а сбоку стержень-фиксатор. Проверяются при приёмке состава в депо.

9. Дефекты колёсных пар, возникающие в результате неправильных действий машиниста при ведении поезда.

Лыски.

10. Рекомендации для предотвращения случаев проезда сигнального знака «Остановка первого вагона».

При отказе или неэффективности электрического (реостатного) тормоза необходимо установить главную рукоятку контроллера машиниста в положение «Тормоз-2» и при отсутствии тормозного эффекта от действия вентилей замещения № 2 - немедленно применять экстренное торможение.

При нагоне времени отключать тяговые двигатели с таким расчётом, чтобы фактическая скорость движения не превышала максимально допустимую для данного перегона. В этом случае сбор схемы на тормоз должен осуществляться заблаговременно перед знаком «Т-сбор».(Превышение скорости нормального режима на 5 км/час должен быть обеспечен запасом тормозного пути не менее 20 метров).

Необходимо перед началом торможения на станции учитывать фактическую скорость, нагрузку, профиль пути, эффективность тормозных средств данного состава и в соответствии с этим выбирать тормозной путь.

При обслуживании электропоезда в два лица помощник машиниста в полной мере отвечает за обеспечение безопасности движения и обязан контролировать действия машиниста. В случае нарушения машинистом установленного режима торможения и угрозе безопасности движения он обязан применить экстренную остановку поезда стоп-краном.

Запрещается при въезде на станцию отвлекаться, заниматься разговорами, курить или держать в руках горящую сигарету. Правила технической эксплуатации обязывают машинистов и помощников машинистов при остановке на станции приводить в действие тормоза так, чтобы плавно остановиться кабиной управления головного вагона перед сигнальным знаком «Остановка первого вагона». Машинисты не должны допускать проезда этого знака. (Сборник ПДИ, стр. 47-48)

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Печатники» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Печатники» из электродепо «Варшавское»)?

По синему сигналу светофора Е-1 при «ОЧ» следуем до появления частоты при въезде в рампу, скорость 35 км/ч, при появлении 0 частоты движение запрещено. При появлении разрешающей частоты на светофоре ПЧ-1 синее показание, скорость 35 км/ч, после выезда на 1 путь станции Печатники получаем расписание, следуем до станции Марьино под оборот на 2 путь. Возможен выезд на 2 путь станции Печатники по синему сигналу светофора Е-2, далее аналогично до светофора ПЧ-2, по синему сигналу светофора ПЧ-2 выезжаем на 2 путь, после смены кабины управления следуем до станции Чкаловская с обязательной остановкой перед синим сигналом выходного светофора ПЧ-132(П), после перекрытия светофора на синий сигнал с индикатором В скорость 40 км/ч, по синему сигналу ЧК-2 следуем на соединительную ветвь, скорость 35 км/ч. При запрещающей частоте – светофора КУ-3 красный, при л/б светофора КУ-3 скорость 35 км/ч до светофора КУ-1, подъём 40 ‰. По л/б светофора КУ-1 выезжаем на 1 путь Кольцевой линии, далее следуем на станцию Павелецкая. Со станции Павелецкая по л/б светофора ПА-305(В) отправляемся на ветвь до светофора Вм, расположенного на правосторонней кривой, скорость подъезда 15 км/ч, при зелёном огне светофора Вм скорость 35 км/ч, до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Порядок действия машиниста при обнаружении загорания кабелей в тоннеле.

При непосредственной угрозе подвижному составу и пассажирам локомотивная бригада (машинист) должна принять меры к остановке поезда до обнаружения зоны задымления, очага загорания или пожара, определить точное место и причину их возникновения и сообщить об этом поездному диспетчеру, дать заявку на включение аварийного и рабочего освещения, снятия напряжения с контактного рельса, установку закоротки, и после получения подтверждения об этом принять меры к ликвидации очага имеющимися средствами, а при необходимости и к эвакуации пассажиров из поезда, находящегося в тоннеле, сообщив поездному диспетчеру направление (маршрут) их следования.

О правилах и порядке выхода из вагонов и следования по перегону на ближайшую станцию локомотивная бригада (машинист) должна объявить пассажирам через устройство поездного громкоговорящего оповещения.

Поездной диспетчер должен принять меры к прекращению движения поездов на этом участке и расставить поезда вне опасной зоны, не допуская нахождения поездов с пассажирами в тоннеле.

При отсутствии непосредственной опасности для движения поездов локомотивная бригада (машинист) должна проследовать опасное место без остановки перед ним, сообщив поездному диспетчеру место обнаружения и возможную причину задымления, загорания или пожара. Поездной диспетчер должен принять соответствующие меры для их ликвидации и дать приказ дежурному по станции о выдаче предупреждений на поезда с указанием опасного участка (места) и порядка следования по перегонам. (Сборник №1, стр. 21-22)

БИЛЕТ №29

1. В каких случаях скорость движения поездов должна быть не более 35км/ч?

Скорость не более 35 км/ч должна быть:

- на линии, где основным средством сигнализации при движении поездов является АЛС-АРС, при следовании поезда с отключенными устройствами АЛС-АРС и дублирующего автономного устройства АРС, при управлении локомотивной бригадой, при нажатой педали бдительности по сигналам автоблокировки;

- на линии, где основным средством сигнализации при движении поездов является АЛС-АРС, при следовании поезда с отключенными устройствами АРС под контролем устройств ограничения скорости при нажатой педали бдительности по сигналам автоблокировки;

- на линии, где основным средством сигнализации при движении поездов является АЛС-АРС, при следовании поезда, не оборудованного устройствами АЛС-АРС, под управлением локомотивной бригадой по сигналам автоблокировки;

- при следовании вспомогательного поезда с неисправным поездам на линии, где основным средством сигнализации при движении поездов является автоматическая блокировка с автостопами и защитными участками;

- при перекрытии концевых кранов тормозной магистрали между вагонами с сохранением от двух третей до половины пневматических тормозов поезда в головной части и управлении пневматическими тормозами и тяговыми двигателями из головной кабины при наличии на вагонах действующих стояночных тормозов или при управлении поездом локомотивной бригадой;

- при следовании в неправильном направлении поезда при управлении локомотивной бригадой на перегоне (участке), где организовано двухстороннее движение;

- при движении по стрелочному переводу на отклоненный или с отклоненного пути, а также по глухому пересечению;

- при проследовании платформы станции без остановки;

- при затоплении пути на уровне подошвы рельса в тоннеле;

- при управлении тормозами и тяговыми двигателями не из головной кабины поезда;

- при приеме или отправлении пассажирского поезда при лунно-белом огне маневрового светофора (ПТЭ, п. 18.25)

2. Какие подаются сигналы о подаче и снятии напряжения?

4.2. Для предупреждения лиц, работающих в тоннеле, о предстоящей подаче напряжения на контактный рельс дежурным по станции подаются сигналы:

в 04 ч 50 мин сигнал времени – путем отключения рабочего освещения тоннеля в течение 5 .секунд (подается за 10 минут до подачи первого предупредительного сигнала) – означает требование завершения работ;

в 05 ч 00 мин первый предупредительный сигнал – путем двукратного отключения рабочего освещения тоннеля с интервалами 5 секунд, означающий требование прекращения всех работ и выхода людей из тоннеля;

в 05 ч 15 мин второй предупредительный сигнал – путем трехкратного отключения рабочего освещения с интервалами 5 секунд.

После подачи второго предупредительного сигнала контактный рельс считается под напряжением.

При неисправности рабочего освещения сигналы о предстоящей подаче напряжения подаются аварийным освещением в том же порядке.

На наземных участках сигналы о предстоящей подаче напряжения на контактный рельс подаются дежурным по станции электрическими звонками громкого боя продолжительностью 5 секунд с интервалами 5 секунд, в том же порядке и в то же время, что и в тоннелях.

4.3. Сигнал о снятии напряжения с контактного рельса после окончания движения электропоездов и расстановки составов в ночной отстой подается дежурным по станции двумя длинными звуками ручного свистка или объявлением по сети громкоговорящего оповещения. (ОТ и БД)

3. В каких случаях машинисту вручается письменное разрешение на бланке с красной полосой?

При двустороннем движении допускается движение:

- на перегоне между станцией, где временно производится оборот составов, и станцией, ограничивающей путь перегона (участка), где организовано двустороннее движение, состава, который используется для двустороннего движения на закрытом пути;

- на перегоне (участке) между станцией, где временно производится оборот составов, и смежной конечной станцией линии, поезда, назначенного поездным диспетчером.

Отправляют поезда на указанный перегон в правильном направлении – по сигналам светофоров, сигнальному показанию АЛС, а в неправильном направлении – по разрешению на бланке с красной полосой по диагонали. (ИД, п. 1.63)

4. Установленная максимальная скорость движения хозяйственных поездов.

50 км/ч.

5. Действия машиниста при обрыве водоспускного краника главного резервуара.

Если обнаружена неисправность воздухопровода головного или хвостового вагона, закрыть концевой кран НМ на смежном вагоне, закрыть кран ЗР, на ближайшей станции высадить пассажиров и следовать в ближайший тупик. При отключении НМ головного вагона закрыть краны двойной тяги на этом вагоне и открыть их на втором вагоне. При отказе электротормоза пользоваться стоп-краном. При отключении НМ хвостового вагона, не оборудованного стояночным тормозом, вызвать вспомогательный тормоз в правильном направлении. Перед отправлением поезда, остановившегося на перегоне для отключения НМ, предупредить пассажиров неисправного вагона: «Просьба отойти от дверей. Во время движения двери могут сами открыться».

6. Правила безопасности при проходе по составу во время движения.

7.3. Во время движения поезда запрещается переходить из вагона в вагон кроме случаев, когда возникает угроза безопасности движения поездов и перевозимых в них пассажиров. При этом должны соблюдаться правила личной безопасности и исключена возможность травмирования пассажиров торцевыми дверями.

При переходе из вагона в вагон обязательно предупредить пассажиров о соблюдении ими личной безопасности при открытии и закрытии торцевых дверей. Запрещается открывать и закрывать торцевые двери во время набора скорости или торможения. Закрывать двери плавно без рывков. (ОТ и БД)

7. Назначение и устройство групповых переключателей. Возможные неисправности.

РК служит для вывода пуско-тормозных сопротивлений и сопротивлений ослабления поля в силовой схеме. На двух стальных рейках по обеим сторонам кулачкового вала установлено 27 кулачковых контакторов силовой цепи, а также 15 контакторов цепей управления. Рамы связаны угольниками и рейками. Контакторы приводятся в действия кулачковыми шайбами, насажанными на стальной квадратный вал, на конец которого насажана шестерня. Двигатель и редуктор установлены на передней раме на специальном выступе. Вращающий момент с вала двигателя передаётся на редуктор с помощью двух полумуфт. Привод состоит из двухступенчатого редуктора и двигателя постоянного тока. Одна ступень редуктора червячная с передаточным числом 25, а вторая – 2 цилиндрические шестерни с передаточным числом 1,74.

Переключатель положений состоит из двух аппаратов ПСП и ПМТ. На одной раме под одним кожухом смонтировано 2 самостоятельных аппарата:

ПСП – переключает ТД на параллельное или последовательное соединение, имеет два фиксированных положения ПС и ПП;

ПМТ – переключает силовую цепь на моторный или тормозной режим, имеет 2 фиксированных положения ПМ и ПТ.

Кулачковый вал каждого из аппаратов переводится из одного положения в другое индивидуально 2-х позиционным электропневматическим приводом.

В ПСП установлено 6 кулачков силовой цепи и 8 кулачков цепи управления. В ПМТ установлено 16 кулачков в силовой цепи и 8 кулачков управления. После отключения цепи моторного режима оба аппарата автоматически переключаются ПСП в положение ПС, а ПМТ в ПТ, тем самым схема подготавливается для быстрого включения на тормозной режим.

Реверсор предназначен для изменения направления вращения ТД. Имеет 2 положения: «Вперёд», «Назад». В реверсоре имеется 8 контакторов силовой цепи, установленных на 2-х стальных рейках по 4 с каждой стороны; и 4 контактора в цепи управления. Контакторы управляются 6 кулачковыми шайбами, насажанными на вал, приводимый в действие 2-х позиционным электропневматическим приводом с 2-мя вентилями включающего типа.

8. Общая схема пневматического оборудования вагона. Работа каких пневматических аппаратов проверяется машинистом во время приёмки состава в депо?

Схема состоит из 6 самостоятельных магистралей:

1) Напорная – для создания сжатого воздуха, для его очистки от механических примесей, масла и влаги и для хранения, чтобы обеспечить действие всех основных пневматиков. Давление 6,3-8,2 Ат.

2) Тормозная – комплекс приборов, которые обеспечивают все виды пневматического торможения и отпуска. Давление 5,0-5,2 Ат.

3) Дверная – обеспечивает работу задвижных дверей Давление 3,4-3,6 Ат.

4) Автостопная – обеспечивает экстренное торможение с одновременным отключением тяги в случае проезда запрещающего сигнала, оборудованного автостопом, а также в случае проезда инерционной скобы с повышенной скоростью. Давление 5,0-5,2 Ат.

5) Магистраль управления – обеспечивает сжатым воздухом силовые и электрическим аппараты (ЛК, реверсор, ПП). Давление 4,8-5,2 Ат.

Вспомогательная пневматика – обеспечивает контроль давления ТМ, ТЦ, НМ, подачу звукового сигнала и очистку стёкол.

9. Какие ремонтные и регулировочные работы проводятся на механическом оборудовании вагонов, находящихся в ТР-1?

Ставят состав в обдувочную камеру и продувают ходовые части, подвагонное оборудование, ТД, вентиляторные решетки и черпаки. При ТР-1 производят ревизию следующих узлов: букс, зубчатые передачи, гасители колебаний, рельсосмазыватели.

Замеряются габаритные размеры:

суммарный зазор между скользунами, разбег карданной муфты, габариты токоприёмников и срывного клапана. Проверяют состояние колёсных пар. При осмотре букс проверяют состояние буксовых пружин, крепление крышек. При ревизии зубчатой передачи выявляют на поверхности зубьев трещины, раковины, выкрашивание, изломы и выработку. В редукторном узле выявляют отсутствие трещин крепления, выработку ШС-40.

Подвешивание ТД: обращают внимание на состояние кронштейнов подвески, крепление болтов, гаек, шплинтов, реактивные тяги, резиновые прокладки, зазор между лапами ТД и осью. При необходимости производят регулировку.

При осмотре карданной муфты проверяют её положение к оси шестерни относительно вала ТД, разбег, утечку смазки.

Раму тележки осматривают на отсутствие трещин в местах приварки кронштейнов.

При осмотре ТРП проверяют крепление колодок, подвеску рычагов, шайб, пружин, наличие шплинтов, регулируют рычажную передачу, зазоры между колодками и колёсами, проверяют отсутствие заеданий, проверяют стояночный тормоз.

Рельсосмазыватель разбирают, осматривают детали, прочищают канал к фитилю, проверяют состояние фитиля.

Проверяется работа раздвижных дверей, их подвеску, регулируют двери.

Узлы и детали механического оборудования смазываются.

10. С какой позиции РК тронется с места вагон, имеющий общий вес 50 тонн на подъёме 40 тысячных? Какой режим пуска следует применять при этом?

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Свиблово» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Свиблово» и «Калужское» из электродепо «Черкизово»)?

По зелёному светофору Е-2 следуем на соединительную ветвь, по л/б светофоров СВ-8, СВ-6 следуем до светофора СВ-4, скорость 20 км/м. По л/б светофора СВ-4 следуем до светофора СВ-2, по двум жёлтым огням светофора СВ-2 выезжаем на 2 путь Калужско-Рижской линии на станцию Свиблово, где получаем расписание. После прибытия на станцию Октябрьская меняем кабину управления, по л/б светофора Д заезжаем на 3 путь, скорость 35 км/ч, при жёлтом показании светофора ОК-2 светофор НК-3 красный. При зелёном огне светофора НК-3 следуем до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Скорости следования перегонки состава, имеющего колёсные пары с ползуном различной глубины.

При глубине до 1 мм скорость не ограничивается, при глубине 1,1-2,5 мм скорость не более 35 км/ч, при глубине 2,6-4 мм скорость 15 км/ч, свыше 4 мм транспортировка на ложных тележках со скоростью не более 10 км/ч.

БИЛЕТ №30

1. Порядок назначения вспомогательного поезда.

«При потере управления электропоездом (составом) машинист обязан принять меры для восстановления управления.

Если управление поездом (составом) не будет восстановлено в течение 5 минут, машинист обязан затребовать вспомогательный поезд.

При управлении поездом без помощника машиниста, если поезд сформирован из вагонов, не оборудованных стояночными тормозами, при перекрытых концевых кранах тормозной магистрали между вагонами в хвостовой части поезда, машинист обязан затребовать вспомогательный поезд» (п. 18.49 Правил технической эксплуатации).

«В качестве вспомогательного поезда может быть назначен сзади идущий поезд (состав) попутного направления или отправленный в неправильном направлении. При разрыве поезда назначаются два вспомогательных поезда. Вспомогательный поезд в неправильном направлении назначается только со станции» (п. 18.51 Правил технической эксплуатации).

Поездной диспетчер, получив сообщение от машиниста о неисправности поезда и его остановке на перегоне (станции), должен:

- принять меры к задержке поездов, не допуская их отправления на занятый перегон или на перегон, прилегающий к станции, где стоит неисправный поезд;

- дать указание дежурным по станциям о включении всех групп освещения тоннеля на перегоне, где стоит неисправный поезд, о встрече неисправного поезда, о выяснении возможности его дальнейшей работы и о подготовке при необходимости к высадке из него пассажиров;

- сообщить диспетчеру электромеханической службы о месте стоянки поезда и дать указание обеспечить соответствующий режим работы вентиляции на этом перегоне.

Вспомогательный поезд назначает поездной диспетчер на основании требования, полученного от машиниста неисправного поезда.

После затребования вспомогательного поезда машинист не имеет права приводить поезд в движение до прибытия вспомогательного поезда или до получения указания поездного диспетчера о порядке дальнейшего движения.

Назначается вспомогательный поезд в неправильном направлении только со станции. Путь перегона (участка) закрывается по приказу поездного диспетчера, который передается после установки переносных сигналов остановки:

- станциям, ограничивающим закрываемый путь перегона (участка);

- станциям, входящим в закрываемый участок;

- машинистам неисправного и вспомогательного поездов.

Перед передачей приказа о закрытии пути перегона (участка) поездной диспетчер предупреждает дежурных по посту централизации и дежурных по станциям соответствующих станций порядком, установленным в п. 1.39 настоящей Инструкции.

При назначении вспомогательного поезда в неправильном направлении со станции машинисту вручается копия приказа поездного диспетчера, выписанная на бланке по форме, предусмотренной в п. 1.42 настоящей Инструкции.

До отправления вспомогательного поезда в неправильном направлении машинист должен подготовить состав к движению порядком, установленным в п. 1.45 настоящей Инструкции.

Назначается вспомогательный поезд в правильном направлении со станции (перегона) по устному приказу поездного диспетчера по форме:

Если вспомогательный поезд назначается со станции, он должен следовать без пассажиров. При назначении вспомогательного поезда с перегона высадка пассажиров как из вспомогательного, так и из неисправного поездов производится на ближайшей станции.

Если причина вынужденной остановки будет устранена ранее прибытия вспомогательного поезда, машинист поезда обязан доложить о готовности к дальнейшему следованию поездному диспетчеру. В этом случае поездной диспетчер может отменить назначение вспомогательного поезда и разрешить отправиться поезду с принятием необходимых мер, обеспечивающих безопасность движения.

Отмена вспомогательного поезда, следовавшего в правильном направлении, производится устным приказом поездного диспетчера, который передается машинисту вспомогательного поезда, а на станции участка, где предполагалось движение вспомогательного поезда, передается сообщение о его отмене.

Отмена вспомогательного поезда, следовавшего в неправильном направлении, и открытие пути перегона (участка) производится устным приказом поездного диспетчера, который передается по форме, предусмотренной в п. 1.53 настоящей Инструкции, станциям, входящим в закрытый участок и ограничивающим его, и машинистам обоих поездов.

После вызова вспомогательного поезда машинист должен принять меры, исключающие самопроизвольный уход поезда, и проверить исправность сигнальных красных огней на вагоне со стороны прибытия вспомогательного поезда, а при его приближении подавать сигнал остановки. Убедившись, что вспомогательный поезд остановился, машинист должен выйти из кабины на путь и подать сигнал машинисту вспомогательного поезда на продвижение к неисправному поезду.

При приближении к впереди стоящему неисправному поезду машинист вспомогательного поезда обязан остановить свои поезд на расстоянии не менее 25 м от него, а на подъеме более 0,030 — не менее 50 м, подать сигнал остановки и по сигналу машиниста неисправного поезда привести свои поезд в движение, остановить его на расстоянии 1,5 – 2м от неисправного поезда и отключить устройства АЛС-АРС.

После остановки вспомогательного поезда машинист неисправного поезда обязан обеспечить правильность сцепления неисправного и вспомогательного поездов.

После сцепления машинисты обоих поездов обязаны:

- открыть концевые краны напорной и тормозной магистралей, если магистрали исправны;

- проверить действие пневматических тормозов по показаниям манометров в соседних кабинах управления обоих поездов;

- включить в действие двухстороннюю связь между поездами;

- распломбировать и отключить УАВА в соседних кабинах управления обоих поездов.

О готовности соединенного поезда к движению машинист неисправного поезда обязан сообщить поездному диспетчеру.

Если соединенный поезд будет следовать в правильном направлении, необходимо в кабине управления головного вагона первого по ходу поезда проверить, что УАВА включен.

Если соединенный поезд будет следовать в неправильном направлении, необходимо распломбировать и отключить УАВА в хвостовой и в головной кабине управления соединенного поезда.

При движении соединенного поезда краны двойной тяги должны быть открыты только в кабине машиниста, из которой производится управление тормозами соединенного поезда.

При следовании соединенного поезда и управлении тормозами и тяговыми двигателями из кабины второго по ходу поезда в головной кабине первого по ходу поезда должен находиться машинист, который обязан следить за свободностью пути, подавать соответствующие сигналы и при необходимости принимать меры к остановке соединенного поезда.

Если при следовании соединенного поезда впереди находится неисправный поезд, у которого потеряно управление тяговыми двигателями, а тормоза исправны, то управление тормозами соединенного поезда должно производиться из кабины управления головного вагона этого поезда (первого по ходу движения).

Во всех случаях руководство движением и ответственность за безопасность движения соединенного поезда возлагается на машиниста первого по ходу движения поезда.

При отправлении соединенного поезда в правильном направлении поездной диспетчер обязан:

- предупредить машиниста сзади идущего поезда, а при необходимости – и машиниста впереди идущего поезда о следовании с особой бдительностью;

- дать указание дежурным по станциям о включении всех групп освещения тоннелей на участке следования соединенного поезда и на станционных путях (соединительной ветви), куда он будет поставлен;

- обеспечить беспрепятственный и безостановочный пропуск соединенного поезда до пункта назначения с интервалом к впереди идущему поезду не менее 3 минут;

- лично или через дежурных по станциям контролировать проследование соединенного поезда до пункта назначения.

В случае задержки в пути следования соединенного поезда машинист первого по ходу движения поезда должен немедленно доложить поездному диспетчеру о причинах задержки, а поездной диспетчер должен принять меры к задержке сзади идущего поезда.

После освобождения соединенным поездом закрытого пути перегона (участка) поездной диспетчер дает приказ на открытие этого пути перегона (участка) станциям, входящим в закрытый участок и ограничивающим его, по форме, предусмотренной в п. 1.53 настоящей Инструкции.

Если поездному диспетчеру известно, что на перегоне остановился поезд по неисправности, он должен, не ожидая требования от машиниста о назначении вспомогательного поезда, дать приказ машинисту сзади идущего поезда.

Машинист поезда, следующего за неисправным, получив приказ поездного диспетчера об оказании помощи впереди остановившемуся поезду, обязан:

- остановить поезд перед неисправным на расстоянии 25 — 50 м в зависимости от профиля пути, затормозить поезд полным служебным торможением и подать сигнал остановки;

- открыть стоп-кран, затормозить головной вагон стояночным (ручным) тормозом;

- если поезд обслуживается локомотивной бригадой, оставить помощника машиниста в кабине управления;

- подойти к неисправному поезду и определить местонахождение машиниста, выяснить у него характер неисправности, что сделано для ее устранения, и оказать необходимую помощь;

- далее действовать порядком, установленным в п. 1.84 настоящей Инструкции.

Если нет возможности устранить неисправность или с момента остановки поезда прошло 5 минут, то машинисты неисправного поезда и поезда, прибывшего для оказания помощи, производят сцепление поездов. О сцеплении машинист неисправного поезда должен доложить поездному диспетчеру и получить от него указание о маршруте следования соединенного поезда. (ИД, 1.67-1.84)

2. Что устанавливает инструкция по сигнализации?

Инструкция по сигнализации на метрополитенах РФ устанавливает систему сигналов, относящихся к движению поездов и маневровой работе, а также типы сигнальных приборов, при помощи которых эти сигналы подаются. (ИС, п. 1)

3. Порядок следования поезда при управлении не из головной кабины.

При управлении поездом не из головного вагона помощник машиниста должен находиться в кабине управления головного вагона по ходу движения для подачи машинисту соответствующих сигналов, а при необходимости – для остановки поезда краном экстренного торможения. В этом случае пассажиры из поезда должны быть высажены на ближайшей станции. При обслуживании поезда без помощника машиниста и невозможности управления поездом из головной кабины дальнейшее следование его должно производиться при помощи вспомогательного поезда. (ПТЭ, п. 18.40)

4. Действия машиниста при остановках хозяйственного поезда в пути следования.

При вынужденной остановке хозяйственного поезда в пути следования его ограждение производится помощником машиниста по указанию машиниста немедленно, а при остановках хозяйственного поезда во время производства работ с его участием – руководителем работ порядком, установленным Инструкцией по сигнализации. При вынужденной остановке поезда на двухпутном участке вследствие схода с рельсов, столкновения, развалившегося груза и т.д. локомотивная бригада обязана убедиться в возможности беспрепятственного следования поезда по смежному пути; при наличии препятствия — немедленно оградить опасное для движения место и сообщить об этом поездному диспетчеру.

При вынужденной остановке хозяйственного поезда из-за несвоевременного ухода людей или уборки материалов с пути и по другим причинам машинист обязан немедленно сообщить об этом поездному диспетчеру. (ИД, пп. 6.26-6.27)

5. Действия машиниста, если в одном вагоне не закрываются или не открываются двери. Возможные причины. Как закрыть двери при неисправности ДВР?

Не открываются двери в одном вагоне.

Повторно на 2-3 о включить кнопку открытия дверей. Если двери не открылись, проверить положение крана выключения дверей в неисправном вагоне. При промежуточном положении крана закрыть его, при закрытом кране открыть его, высадить пассажиров из поезда.

Не закрываются двери в одном вагоне.

Закрыть двери резервной кнопкой закрытия дверей.

Двери закрылись от резервной кнопки закрытия дверей.

На следующей станции высадить пассажиров из поезда. Во время движения по перегону доложить об этом поездному диспетчеру.

Двери не закрылись от резервной кнопки закрытия дверей.

Проверить в исправном вагоне положение крана выключения дверей. При закрытом кране высадить пассажиров из поезда, при открытом кране закрыть его; если при этом двери закроются, выяснить у пассажиров причину открытия крана. Если после закрытия крана двери не закроются или на следующей станции он вновь окажется открытым, высадить пассажиров из поезда.

6. Порядок действий локомотивной бригады (машиниста) при загорании на станции, в тоннеле.

При загорании на станции машинист обязан принять меры к остановке поезда до опасной зоны в случаях, когда имеется угроза подвижному составу, сообщить об этом ДЦХ и далее действовать по его указанию.

При отсутствии опасности подвижному составу, а также при невозможности остановить поезд до зоны загорания и при разрешающем показании светофора, проследовать станцию без остановки. При запрещающем показании светофора проезд производят по ПТЭ. О безостановочном проследовании станции доложить ДЦХ.

При непосредственной угрозе подвижному составу и пассажирам локомотивная бригада должна принять меры к остановке поезда до обнаружения зоны задымления, очага загорания или пожара, определить точное место и причину их возникновения и сообщить об этом ДЦХ, дать заявку на включение аварийного и рабочего освещения, снятие напряжения и после подтверждения об этом принять меры к ликвидации очага имеющимися средствами, а при необходимости и к эвакуации пассажиров из поезда, сообщив ДЦХ направление их следования. При отсутствии непосредственной опасности для движения поездов локомотивная бригада должна проследовать опасное место без остановки перед ним, сообщив ДЦХ место обнаружения и возможную причину загорания.

7. Правила эксплуатации поездной радиосвязи на метрополитене.

К устройствам поездной радиосвязи относятся поездные радиостанции 42 РТМ А2ЧМ, установленные на головных вагонах.

Поездная радиосвязь применяется в случаях, предусмотренных Правилами технической эксплуатации метрополитенов.

Разрешается пользоваться поездной радиосвязью машинистам, помощникам машинистов, машинистам-инструкторам, поездным диспетчерам и лицам, непосредственно связанным с выполнением графика движения поездов. Старшим электромеханикам и электромеханикам дистанции связи, а также мастерам и электромеханикам радиоотделений электродепо пользование радиосвязью разрешается в процессе ее проверки и наладки.

Должностные лица, пользующиеся устройствами поездной радиосвязи, должны быть ознакомлены под роспись с «Правилами эксплуатации поездной радиосвязи на метрополитенах» и требованиями ПТЭ метрополитенов для передачи информации по этим видам связи. В личном деле должностных лиц должна храниться расписка за ознакомление о «Правилами эксплуатации поездной радиосвязи на метрополитенах».

При приемке подвижного состава в электродепо и на линии машинист должен проверить работу поездной радиосвязи порядком, установленным постоянно действующим инструктажем по электродепо. (Сборник №1, стр. 54)

8. Сроки ревизии пневматических аппаратов, установленных на вагоне. В каких случаях аппараты снимаются на ревизию досрочно?

3 месяца – предохранительный клапан.

6 месяцев – ДВР, манометры, реле давления.

8 месяцев – срывной клапан, ЭПК, главная часть ВР.

12 месяцев – ВЗ1, ВЗ2.

4 года + 6 месяцев – резервуары водой.

15 лет – резервуары рентгеном швов.

В случае неисправности или подозрения в неисправности аппараты снимаются на ревизию досрочно.

9. При помощи каких инструментов замеряются на колёсных парах выбоины, прокат, выкрашивания, подрез гребня? Порядок замера.

Штангенциркуль, линейка, фотошаблоны. Для измерения величины ползуна - шаблон с индикатором или микрометаллической головкой. Угловой подрез - по шаблону.

10. По каким признакам машинист может определить заклиненную колёсную пару? Как определить глубину выбоины по её длине?

Признаками являются искрение во время движения, сопротивление движению, задымление, скрежет и посторонние звуки во время движения.

| Глубина | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | 33 | 39 | 56 | 68 | 79 | 88 | 90 | 104 | 111 | 118 | 125 |

11. Как осуществить перегонку состава из электродепо «Владыкино» в ваше электродепо (для машинистов электродепо «Владыкино» и «Варшавское» в электродепо «Замоскворецкое»)?

При выезде на станцию Отрадное в этом случае произойдет разворот состава. Для исключения этого со станции Серпуховская следуем до станции Отрадное с обязательной остановкой перед выходным светофором ОТ-2311 (синий с индикатором П). После перекрытия на красный, загорается синий сигнал с индикатором 3 или 4, заезжаем под оборот. После смены кабины управления по синему сигналу светофора ОТ-1(ОТ-2) с индикатором 2 выезжаем на 2 путь станции Отрадное, по синему сигналу светофора ВЛ-2242 с индикатором Д следуем на соединительную ветвь, скорость 35 км/ч до светофора Ч-1, далее 15 км/ч до заезда в депо.

б) По синему сигналу светофора Е скорость 15 км/ч, при появлении 0 частоты продвижение ЗАПРЕЩЕНО. При появлении разрешающей частоты, скорость 35 км/ч по синему сигналу светофора ВЛ-1 выезжаем на 1 главный путь, следуем до станции Отрадное, с обязательной остановкой перед выходным светофором ОТ-2311 (синий с индикатором П). После перекрытия на красный, загорается синий сигнал с индикатором 3 или 4, заезжаем под оборот. После смены кабины управления по синему сигналу светофора ОТ-1(ОТ-2) с индикатором 2 выезжаем на 2 путь станции Отрадное, где получаем расписание. Следуем до станции Серпуховская 2 путь, после смены кабины управления по синему сигналу светофора Д заезжаем на соединительную ветвь, скорость 35 км/ч. По жёлтому сигналу светофора А следуем за светофор ОК-2. После смены кабины управления по жёлтому светофора ОК-2 следуем до НК-3. При зелёном огне светофора НК-3 следуем до светофора НК-1. По л/б светофора НК-1(1) выезжаем на 1 путь Замоскворецкой линии до станции Сокол. По л/б светофора СЛ-95(3, Д) выезжаем на соединительную ветвь до светофора Н-1, скорость 20 км/ч. По зелёному показанию светофора Н-1(В или К) выезжаем на парковые пути.

12. Действия машиниста при получении сообщения от поездного диспетчера о неисправности подвижного состава (повышенный стук, запах гари).