ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Т1.50101.00013

в части ревизии подшипника 80-318Л (конспект).

Работа производится при опущенном редукторе.

- Отвернуть 6 болтов М12 крепления крышки подшипника 80-318Л к корпусу редуктора, снять крышку.

- Проверить состояние смазки, отсутствие в ней металлической стружки. При наличии металлической стружки колёсную пару заменить.

- Удалить из корпуса и крышки подшипника сжиженную и загрязнённую смазку.

- Промыть и протереть крышку.

- Проверить все видимые элементы подшипника на отсутствие излома, вмятин, трещин, сколов сепаратора, обойм подшипника, крепление стопорной шайбы и качество контровки болтов (с использованием зеркала). При выявлении дефектов сообщить мастеру и инженеру колёсного хозяйства для принятия мер.

- Зачистить и протереть посадочные поверхности крышки подшипника и корпуса редуктора.

- Измерить высоту упорного бурта крышки, величина которого должна быть 7+0,2 мм (штангенциркулем). При несоответствии высоты бурта, крышку отремонтировать или заменить.

- Заложить свежую смазку в подшипник и крышку около 0,3 кг (ЛЗ-ЦНИИ).

- Проверить состояние прокладки на отсутствие разрыва, деформации, излома. При дефектах прокладку заменить.

- Промазать прокладку и соприкасающиеся поверхности редуктора и крышку бензоупорной смазкой.

- Установить крышку, ввернуть 6 болтов М12 с надетыми на них 6ю пружинными шайбами и закрепить крышку к корпусу редуктора.

- Проверить щупом зазор между торцом крышки и корпусом редуктора, который должен быть не менее 0,1 мм. Допускается касание в местах крепления болтов.

# # #

Жёлтый цвет – новая смазка.

Тёмно-зелёный цвет – бывшая в эксплуатации.

Белый цвет – признак попадания воды – не допускается.

Чёрный цвет – признак износа подшипника – не допускается.

Коричневый цвет – признак разрушения сепаратора – не допускается.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Т1.50101.00013

в части  малой ревизии букс с УЗД оси колёсной пары (конспект).

      - Отвернуть 4 болта М12 крепления контрольной крышки к буксе колёсной пары

      - Вынуть болты с пружинными шайбами, снять контрольную крышку вместе с прокладкой.

      - Проверить состояние и количество смазки в буксе. Если состояние смазки хорошее (не разжижена и не загрязнена) выбрать её рукой из передней части буксы до подшипника и уложить её на внутреннюю поверхность снятой контрольной крышки. При  наличии в буксе смазки обводнённой (эмульсионной) или загрязнённой механическими примесями (песок, стальные частицы и т.д.) – колёсная пара к дальнейшей эксплуатации не допускается. Смазка, не имеющая дефектов, (потемнение смазки не является браковочным признаком) подлежит дальнейшему использованию в этой же буксе.

      - Проверить состояние прокладки и болтов крепления контрольной крышки. Прокладку с разрывом, деформацией и другими дефектами – заменить. Болты, имеющие витки с сорванной или неполной резьбой могут быть допущены к установке, если в сумме длина резьбы с такими витками составляет не более 15% всей длины резьбы.

      - Проверить состояние крепления видимых частей буксового узла (стопорной пластины, проволочного стопорения болтов, осевой гайки). В случае обнаружения ослабления осевой гайки, снять стопорную пластину, осевую гайку, упорное кольцо и после удаления остатков смазки тщательно проверить её цвет и отсутствие механических примесей, состояние резьбы, сепаратора, упорного кольца, стопорной пластины, наружного и внутреннего колец подшипника, обратив внимание на наличие следов возможного проворота внутреннего кольца подшипника. При положительном результате осмотра собрать буксовый узел. Убедиться в наличии зазора между внутренней плоскостью хвостовика стопорной пластины и плоскостью на впадине коронки осевой гайки (не менее 0,5мм). Набор щупов №4 ТУ-2.034-0221197-011-91.

      - Проверить ось колёсной пары ультразвуковым дефектоскопом в соответствии с требованиями «Руководства по неразрушающему контролю деталей вагонов Московского метрополитена» Т3.25103.00043.

      - Заложить «старую» смазку (временно положенную на контрольную крышку) в переднюю часть буксы и при необходимости добавить свежей смазки в общем количестве 100г, а для букс без маслёнок – 400 г.

      - Установить на буксу прокладку, контрольную крышку, пружинные шайбы и закрепить их четырьмя болтами М12. Зазор между торцом крепительной крышки буксы и торцом корпуса буксы в собранном виде должен быть в пределах 1,5-3 мм. Набор щупов №4 ТУ-2.034-0221197-011-91. На буксовых узлах, в которых производилась подтяжка осевой гайки, головки болтов крепительной крышки покрасить белой краской и установить за буксами усиленное наблюдение.

      - Запрессовать смазку в полости буксы, оборудованных маслёнками.

      - Отвернуть болт М10 смазочного отверстия и ввернуть переходник.

      - Ввернуть в переходник наконечник шприца и запрессовать в полость буксы смазку в объёме 400 г.

      - Вывернуть наконечник шприца, переходник, ввернуть болт М10 в смазочное отверстие на корпусе буксы и закрепить.

      - Оформить результаты работ в «Журнал учёта добавления смазки ЛЗ-ЦНИИ в подшипники качения колёсных пар, проведения малой ревизии букс и УЗД осей колёсных пар под вагоном».

      - Обеспечить контроль за работой колёсной пары в процессе эксплуатации.

      - При обнаружении утечки смазки через лабиринтное уплотнение сделать малую ревизию букс. Протереть подтёки смазки.

      - При повторной утечки смазки колёсную пару заменить.

      - При обнаружении нагрева корпуса буксы выше нормы (превышение температуры корпуса буксы над температурой окружающей среды более 35ºС) – колёсную пару заменить.

      - При обнаружении повышенного нагрева корпуса буксы относительно температуры других букс в пределах нормы, сделать малую ревизию нагретой буксы. При повторном нагреве – колёсную пару заменить.

      - При повторном обнаружении ослабления осевой гайки – колёсную пару заменить.

      - О проведении неплановой ревизии сделать запись в книге о выполненной работе.

      - Проверить состояние корпуса буксы. При изломах, трещинах, деформациях и других дефектах – букса бракуется.

      - Измерить зазор между предохранительным штырём буксы и втулкой рамы тележки, который должен быть:

- - в продольном направлении оси – 3 мм;

- - в поперечном направлении оси – 2 мм.

      - Проверить состояние и крепление шунта на буксе для шпинтонных рам. Шунты с обрывом жил более 10% заменить.

# # #

Малая ревизия букс проводится:

      - При пробеге 90000±10000 км.

      - При сработке ПОНАБ или ДИСК-Б, либо при обнаружении нагрева.

      - При проведении ТР-2.

      - При обточке колёсных пар на станке КЖ-20.

Жёлтый цвет – новая смазка.

Тёмно-зелёный цвет – бывшая в эксплуатации.

Белый цвет – признак попадания воды – не допускается.

Чёрный цвет – признак износа подшипника – не допускается.

Коричневый цвет – признак разрушения сепаратора – не допускается.